| 項次 | 品名 | 規 範 | 單位及 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 數位講桌 | - 講桌主體採用1.2~2.0mm鋼板結構強化設計，金屬表面採粉體防鏽烤漆處理，附安全鎖共4只。 - 可安裝一般15～22吋LCD液晶螢幕，平面強化玻璃，並具有下潛式調整仰角功能，可任意調整觀看角度(20~40度)，螢幕尺寸適用範圍可達(W)520 x (H)370mm(±30mm)，附安全鎖。 - 具有260x610mm(±10mm)操作平台，檯面附有操作說明滑鼠墊，便於操作使用。 - 可抽拉式隱藏式鍵盤滑鼠收納抽屜架，不鏽白鐵滑軌，可容納標準鍵盤及滑鼠，附安全鎖。 - 提供電容式鵝頸麥克風，雙軟管設計，總長度600mm(±10mm)。 - 具有線麥克風收藏盒便於收納使用，麥克風具開關及5米麥克風線。 - 左右提供45mm舒適感扶手，防靜電粉體烤漆。 - 提供30W高功率喇叭二只。 - 右側具抽拉式大型輔助台板，尺寸490×438mm(±10mm)，承重25公斤，可放置筆記型電腦、資料提示機等；並具AC110V電源插座及連接線收納功能。側抽拉線材輸入:VGA電腦影像輸入端子*1，連接到內置電腦USB*1，電腦聲音輸入端子*1，RJ-45網路端子*1，供筆記型電腦使用。 - 19吋標準機框架，可固定資訊講桌控制主機、功率擴大機、無線麥克風等設備，設備位置可直立擺放或橫式擺放。 - 講桌底部具有4個3吋萬向活動輪，提供講桌最穩固安全設計。 - 講桌整體尺寸（閉合狀態）：（W）700mm(±10mm),（D）700mm(±10mm),（H）1190mm(±10mm)。 - 操作台面高度940mm(±10mm)，符合人體操作。 - 中控主機與操作面板採分離式設計，便於保養維護。 - 薄膜觸控按鍵式操作面板，防潑水，可更換，具LED燈號顯示設備狀態。 - 6路獨立可編程紅外線發射介面，可控制投影機開關及其他紅外線設備。 - 2路獨立可編程RS-232控制介面，可連接外部設備或擴充模組等使用。 - 具I/O介面，可連接擴充設備，如讀卡機。 - 軟體可支援Win7/Win8(含)以上版本。 - 內建多種投影機RS-232控制碼，可設定傳輸速率及位元資料。 - 內崁式紅外線學習功能，無須配置專業學習器，使用更方便，儲存更可靠。 - 可設定系統開機密碼，安全保護，方便管理。 - 可由面板直接學習紅外線遙控器，使用簡單無需使用軟體設定。 - 2路獨立音量控制：電腦／AV訊號混音音量控制、麥克風音量控制。 - 3組設備電源控制(可獨立控制投影機電源、電腦電源、設備電源)。 - 1組電動銀幕或升降機之升降控制，可設置電動銀幕升降斷電時間。 - 具節能省電裝置，未使用自動關閉設備電源，時間可設定3~254分鐘。 - 2個預留按鍵，可自行定義按鍵功能，設備連動、第二台投影機控制、閱讀燈。 - 2組麥克風Φ6.3mm：電容式Mic輸入X1(幻象電源)，動圈式MicX1。 - 5X2(含)以上音/視頻矩陣切換，3x2 VGA矩陣式切換(具有提示機輸入)，可同步切換，或個別預覽。 - 內置60Wx2立體聲擴大機，具錄音輸出及外接擴音設備輸出端子。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 - 安裝位置：商學大樓(B406.B503.B506)、教育大樓(E213.E303.E313)、教學大樓(T001.T104.T401.T403.T501.T503.T504.T605)、服設館(F002.F301.F407.F501-1)、文創工場(CC202-1.CC401.CC402)、馨如樓(馨101)、設計大樓(D001.D004.D606.D505)、家政館(H003.H203.H302)、活動中心(S306-1)。 - 安裝內容： （1）講桌需整體安裝，包含投影機訊號線、投影機控制線、網路線、電動銀幕控制線、電源線等線路安裝。 （2）講桌安裝包含本校提供的電腦、液晶螢幕、投影機、電動銀幕等設備整合安裝，完成後之系統設定及測試。 （3）教室內原講桌如有讀卡機，依學校需求將原有讀卡機拆除安裝至新講桌內，並設定教師刷卡連動開機，普通教室內講桌前後門需加裝鎖頭。 （4）講桌線路安裝及線路接點位置，及拆裝新舊機之詳細作業內容需事先與保管單位協調溝通後方能拆裝，所發生相關費用由得標廠商負責。 （5）講桌相關配線須整齊，連接至投影機、電動銀幕之外露訊號線須用壓條包覆固定。 （6）得標廠商需包含原有數位講桌拆除移至校方指定地點存放，所發生之費用，由得標廠商負責。 （7）本案所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 （8）安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 30座 |
| 二 | 數位講桌 | - 講桌主體採用1.2~2.0mm鋼板結構強化設計，金屬表面採粉體防鏽烤漆處理，附安全鎖共4只。 - 可安裝一般15～22吋LCD液晶螢幕，平面強化玻璃，並具有下潛式調整仰角功能，可任意調整觀看角度(20~40度)，螢幕尺寸適用範圍可達(W)520 x (H)370mm(±30mm)，附安全鎖。 - 具有260x610mm(±10mm)操作平台，檯面附有操作說明滑鼠墊，便於操作使用。 - 可抽拉式隱藏式鍵盤滑鼠收納抽屜架，不鏽白鐵滑軌，可容納標準鍵盤及滑鼠，附安全鎖。 - 提供電容式鵝頸麥克風，雙軟管設計，總長度600mm(±10mm)。 - 具有線麥克風收藏盒便於收納使用，麥克風具開關及5米麥克風線。 - 左右提供45mm舒適感扶手，防靜電粉體烤漆。 - 提供30W高功率喇叭二只。 - 右側具抽拉式大型輔助台板，尺寸490×438mm(±10mm)，承重25公斤，可放置筆記型電腦、資料提示機等；並具AC110V電源插座及連接線收納功能。側抽拉線材輸入:HDMI影像輸入端子*1，連接到內置電腦USB*1，電腦聲音輸入端子*1，RJ-45網路端子*1，供筆記型電腦使用。 - 19吋標準機框架，可固定資訊講桌控制主機、功率擴大機、無線麥克風等設備，設備位置可直立擺放或橫式擺放。 - 講桌底部具有4個3吋萬向活動輪，提供講桌最穩固安全設計。 - 講桌整體尺寸（閉合狀態）：（W）700mm(±10mm),（D）700mm(±10mm),（H）1190mm(±10mm)。 - 操作台面高度940mm(±10mm)，符合人體操作。 - 中控主機與操作面板採分離式設計，便於保養維護。 - 薄膜觸控按鍵式操作面板，防潑水，可更換，具LED燈號顯示設備狀態。 - 6路獨立可編程紅外線發射介面，可控制投影機開關及其他紅外線設備。 - 2路獨立可編程RS-232控制介面，可連接外部設備或擴充模組等使用。 - 具I/O介面，可連接擴充設備，如讀卡機。 - 軟體可支援Win7/Win8(含)以上版本。 - 內建多種投影機RS-232控制碼，可設定傳輸速率及位元資料。 - 內崁式紅外線學習功能，無須配置專業學習器，使用更方便，儲存更可靠。 - 可設定系統開機密碼，安全保護，方便管理。 - 可由面板直接學習紅外線遙控器，使用簡單無需使用軟體設定。 - 2路獨立音量控制：電腦／AV訊號混音音量控制、麥克風音量控制。 - 3組設備電源控制(可獨立控制投影機電源、電腦電源、設備電源)。 - 1組電動銀幕或升降機之升降控制，可設置電動銀幕升降斷電時間。 - 具節能省電裝置，未使用自動關閉設備電源，時間可設定3~254分鐘。 - 2個預留按鍵，可自行定義按鍵功能，設備連動、第二台投影機控制、閱讀燈。 - 2組麥克風Φ6.3mm：電容式Mic輸入X1(幻象電源)，動圈式MicX1。 - 5X2(含)以上音/視頻矩陣切換，3x2 VGA矩陣式切換(具有提示機輸入)，可同步切換，或個別預覽。 - 內置60Wx2立體聲擴大機，具錄音輸出及外接擴音設備輸出端子。 - 具HDMI輸入4組(含)以上，HDMI輸出2組(含)以上，HDMI影音分離功能，音訊提供RCA介面輸出1組。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 - 安裝位置：教育大樓(E320)。 - 安裝內容： （1）講桌需整體安裝，包含投影機HDMI網路傳送接收、投影機控制線、網路線、電動銀幕控制線、電源線等線路安裝。 （2）講桌安裝包含本校提供的電腦、液晶螢幕、投影機、電動銀幕等設備整合安裝，完成後之系統設定及測試。 （3）講桌線路安裝及線路接點位置，及拆裝新舊機之詳細作業內容需事先與保管單位協調溝通後方能拆裝，所發生相關費用由得標廠商負責。 （4）講桌相關配線須整齊，連接至投影機、電動銀幕之外露訊號線須用壓條包覆固定。 （5）得標廠商需包含原有數位講桌拆除移至校方指定地點存放，所發生之費用，由得標廠商負責。 （6）本案所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 （7）安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 1座 |
| 三 | 綜合擴大機 | - 麥克風輸入3組(含)以上。 - 具輔助輸入端子。 - 輸入選擇3組(含)以上。 - 具高音及低音控制。 - 具錄音輸出1組。 - 輸出阻抗4Ω、8Ω、16Ω。 - 具高壓輸出100V。 - 最大輸出功率150瓦(含)以上。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：教育大樓(E119.E213)、設計大樓(D004.D1001)、商學大樓(B302.B405.B406.B603) 、服設館(F002.F602)、生科大樓(LT403)、家政館(H003)、教學大樓(T004)。 - 安裝內容： （1）擴大機需含安裝及線路連接，拆裝新舊機之詳細作業內容需事先與保管單位協調溝通後方能拆裝，所發生相關費用由得標廠商負責。 （2）本案所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 | 13台 |
| 特 別 規 定 |  |  |  |
| 1.本採購案含稅報價。 2.交貨日期：自決標日起 90 天內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 3.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。 4.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，應預先提出供使用單位審查。 5.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無需提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。 6.保固年限： 1年。自本校保管組驗收合格之日起，提供到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。 |  |  |  |