| 項次 | 品名 | 規 範 | 單位及 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高解析紅外線彩色攝影機 | - 感應元件：1/3 COMS image sensor。 - 影像圖素：1920(H)*1080(V)(含)以上。 - 有效距離：40M(含)以上。 - 紅外線LED：高功率陣列LED*6。 - 具快門調整1/60－1/100,000sec。 - 雜訊比：高於52dB。 - 灰階補正：0.45。 - 具1.0Vp-p / 75Ω複合視頻輸出。 - 最低照度：0.01 Lux，0 LUX(IR ON)。 - 影像解析度：AHD1080P(含)以上。 - 背光補償：自動。 - 白平衡：ATW。 - 雙慮光片切換裝置：自動切換。 - 具防水功能。 - 設備如為進口品需附完整進口報單及整機完稅證明書。 - 工程驗收時工廠(原廠)提供該使用單位三個月內新品出廠證明，工廠需提供3年零件無缺證明。 - 安裝位置如參考附件一之圖說。 | 36台 |
| 二 | 16路數位錄影主機 | - 5MP編碼能力，採最新H.265影像壓縮技術，具有更高的影像壓縮率及更好的畫質。 - 具備16組BNC影像輸入埠。 - 支援AHD (5M) / TVI / CVI，攝影機訊號頻道混合輸入聲音6組輸入/聲音1組輸出。 - 具備3組影像輸出，Main為主畫面，VGA，HDMI同時輸出。 - 錄影品質具(最低/低/一般/高/最高)設定值。 - 具備LAN、DHCP、HTTP、DDNS、TCP/IP等連線模式，並內建VPN虛擬私人網路及P2P行動裝置簡易連線功能。 - 監看解析度最高達 3840Ｘ2160 pixel。 - 錄影壓縮格式：H.264 / H.265。 - 可遠端連線（AP程式、IE、CMS）、即時影像、搜尋/回放、備份、遠端設定/更新監控軟體及權限設定。 - 16個警報輸入1個警報輸出。 - 5組遠端控制連線。 - 每台主機內建3組硬碟擴充槽位，本案主機須配置4TG SATA監控級硬碟2顆(含以上)或8TG SATA監控級硬碟1顆(含以上)。 - 設備如為進口品需附完整進口報單及整機完稅證明書。 - 本設備不允許提供大陸製造產品、所有製造產品需非陸資生產廠商，且須由甲方勘驗生產證明後方可執行安裝作業。 - 工程驗收時工廠(原廠)提供該使用單位三個月內新品出廠證明，工廠需提供3年零件無缺證明。 - 本案所提供之設備，須與原本校所現有之CMS軟體作整合，以利設備整合管理。 - 安裝位置如參考附件二之圖說。 | 3台 |
| 三 | 不鏽鋼固定柱 | - 3吋*3.5米高(含)以上之不鏽鋼攝影機立柱。 - 安裝位置如參考附件三之圖說。。 | 9支 |
| 四 | 防水防潮外觀求救亭 | - 板金厚度：1.2MM(含)以上。 - 總高度：200 CM(含)以上。 - 頂端四週須具有LED紅色警示燈及警報器。 - 柱體四週須有夜間定時啟動，藍光及白光LED指示燈.以明確指示求救柱位置。 - 具備全指向高感度收音麥克風，於柱體周圍任何位置均可清晰收音。 - 柱體四週配置防水按押求救鈕供啟動求救使用 - 高密度粉體烤漆與既設之求救亭同款，以利便識(鮮黃色)。 - 安裝位置如參考附件四之圖說；圖面樣式如參考附件五。 | 6座 |
| 五 | 百萬畫素高解析攝影機 | - 1080P佰萬(含)以上畫數。 - 4mm固定光圈鏡頭。 - 影像解析度1920(H)ｘ1080(V)。 - 全金屬ICR散熱性。 - 內建8顆高亮度陣列紅外線，具清晰夜視功能。 - 信躁比(S/N)>46dB。 - 日夜模式ICR自動切換。 - 全自動自動增益及背光補償。 - 具多色溫自動平衡。 - 防水系數IP66。 - 安裝於防水防潮外觀求救亭四邊內，圖面樣式如參考附件五。 | 24台 |
| 六 | 遠端影音監控伺服主機 | - H.265+ / H.265雙流影像壓縮。 - 支援HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP影像訊號輸入。 - 最高支援5MP類比高清攝影機，6MP網路攝影機。 - 最多6路IPC輸入，每路支援6MP，最高32Mbps接入頻寬。 - 周界防護和SMD Plus，提升入侵警報準確率。 - 具AI編碼、AI智慧搜尋。 - 物聯網和POS功能。 - 硬碟儲存設備2TB(含以上)。 - 具有4路監控影像輸入。 - 支援雙向語音即時對講功能。 - 聲音4輸入以及聲音1輸出。 - 警報8輸入以及警報3輸出。 - 具備綱路連線TCP/IP。 - 搜尋功能：依日期、時間軸（小時）搜尋模式、依警報事件搜尋模式或依動態偵測搜尋模式。 - 回放路數：可同時播放四路影像。 - 斷訊偵測：影像訊號遺失偵測及狀態顯示，具全時監視錄影功能。 - 須整合校安中心現有CMS緊急影音對講求救監控系統。 - 校安中心CMS顯示影像需全可單獨顯示於新設之50吋顯示螢幕上,不可與其他伺服電腦共用。 - 緊急事件觸發裝置：須配置防水按押求救鈕於防水防潮外觀求救亭之東南西北四個方位緊急事件觸發時，警示燈須自動閃爍丶警報器響起並與校安中心分配管理伺服器連線發報至終端主機。 - 連線發報須將現場之4支監視裝置之畫面同時傳送回校安中心分配管理伺服器，並能雙向語音對話且具錄影錄音功能。 - 解除警報模式：具權限者可登錄至校安中心主機電腦解除警報。 | 6台 |
| 七 | 50吋螢幕顯示器及壁掛架 | - 面板尺吋:50型(含以上) - 顯示比例:16:9 - 解析度:3840 x 2160(含以上) - 水平可視角度:170度(含以上) - HDMI端子:3組 - USB2.0:1組(含以上) - AV輸入端子:1組 - 色差端子YPbPr:1組 - SPDIF光纖輸出端子:1組 - 音源輸出端子:1組 - 電腦聲音輸入端子:1組 - WIFI:1組 - 網路(RJ45):1組 - 工作電源:AC (110/220)V/60HZ - 壁掛架:50吋以上通用型 | 2台 |
| 八 | PVC管材及線材 | - 得標廠商於本案進行期間應配合本校要求參加介面整合協調會。 - 佈線應用既設電纜管線、水溝道、建物空間，管線以塑膠管保護，所有佈線採隱藏式，若現場無空間亦採整齊美觀為原則。 - 電纜管道配置PVC管時，管壁內側應盡量平滑避免尖銳之突出物割傷電纜外皮，破壞電纜之防水性。 - 鋪設管道及電纜佈放時，應作適當人員及交通管制，以確保佈纜時免除人員及車輛之輾壓。 - 投標廠商得於投標前親赴現場實地檢測及勘察。 | 1式 |
| 九 | PVC配管配線工資 | - 管道鋪設應循本校既有管道鋪設，以不影響校園道路美觀為原則。 - 得標廠商於管道鋪設時，如有道路或其他地點穿鑿之需求，應取得本校同意後，方能進行。管道鋪設完成，應將穿鑿處回填，並以安全美觀為原則。 - 本案屬責任施工，系統設備安裝、管道鋪設及穿鑿回填工程，廠商所需人力、材料、設備、零料、器具、車輛、設備、儀器、安裝、測試、為完成本案所需一切費用及其他必要之器材、機具等均需自行負責，相關費用應計入報價中。 | 1式 |

特 別 規 定

- 本採購案含稅報價。 - 交貨日期：決標後應於111年9月27日前交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 - 罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。 - 招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，應預先提出供使用單位審查。 - 附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無需提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。 - 保固年限： 1年。自本校保管組驗收合格之日起，提供到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。