| 項次 | 品名 | 規 範 | 單位及 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 陶藝氧化還原兩用燒成爐 | - 爐內尺寸：800㎜×600mm×840㎜。 - 使用溫度：常溫～1280℃。 - 使用電力：單相、220V、27KW、123A 或三相、220V、71A、50/60HZ。 - 爐門開啟方式：側開型。 - 控制系統：採用可程式18組8段溫控錶，配合電力調整器分上中下控制溫度，以及上中下微調鈕控制電力，設超溫動斷電功能。 - 發熱體系統：發熱體設計，並分為上中下三組輸出，四面環繞含爐底一組發熱體設計，均溫性良好。 - 爐體結構： - 外部採用SS41鋼骨焊制，外部封板使用SUS304白鐵鋼板焊製而成，爐體主結構本身以50㎜角鋼焊接製造，並噴上耐500度銀漆。 - 並在封板處使用雷射切割8100L長圓孔降低燒成時爐殼外部溫度，封板並設計彎折成波浪型，加強結構不易變形，可耐溫且美觀設有空氣隔層及排水系統。 - 內部採用1500℃氧化鋁斷熱磚及保溫磚和1260℃陶瓷纖維棉及陶瓷纖維板製成，爐體斷熱材料總厚度為165mm。發熱體磚部分。並設有圓弧溝槽，可使發熱體穩當放置，並安裝發熱體固定釘。磚與磚銜接處塗斷熱泥，並有互崁之動作加強爐磚結構。 - 側開爐門上下設有軸承，可調整門與爐體銜接處之陶瓷棉，設有L型不銹鋼壓條保護設計，以便更換陶瓷棉且不傷爐磚並增加強度，在高溫時可降低爐門溫度，以防燙傷。 - 爐門與爐身之砌磚設有互相銜接20㎜以上。 - 爐體正面為5㎜厚度不銹鋼製成，圓弧形鋼板處並設計雷射切割之熱漲冷縮用伸縮縫。爐身正面鋼板處，斷熱磚需超出外殼鋼板約10㎜，每層砌磚都有防止膨漲係數之反沖棉設計，以防止磚在高溫時減少因熱漲冷縮而形成擠壓破壞之狀況。 - 爐頂採用拱形設計加強結構，磚與磚互坎加強結構，栱型專結構處並設計骨架支撐，在燒成時不會因熱脹而造成元型拱往外擠壓。 - 新型式還原系統： - 還原系統瓦斯火嘴2支，火嘴採用瓦斯窯製作方式由左右兩側進入。 - 白鐵製配風箱一只，配風箱作用於可調整還原輕重比例。 - 鼓風機一顆，在配置耐溫伸縮布管將廢氣排出。 - 瓦斯用壓力調整器1只，可調整瓦斯壓力大小以及還原輕重。 - 瓦斯接頭以及304白鐵管路配置一式。 - 控制及線路配置，設計成可程式設定還原溫度點，還有結束溫度點， 可調自動及手動方式操作功能。 - 爐體底部設置火孔及抽風孔，抽風管路使用304白鐵管焊接製作而成。 - 左右兩側底層位置以及上方一處並設計觀火孔，可觀察火焰強弱。 - 安裝位置：文創工廠2F窯房。 | 1台 |
| 二 | 陶藝氧化燒成爐 | - 爐內尺寸：600㎜×600㎜×650㎜。 - 使用溫度：常溫～1280℃。 - 使用電力：單相、220V、20kw、90或三相、52A、50/60HZ。 - 爐門開啟方式：側開型。 - 溫度偵測系統：高精度測溫棒，配合補償導線偵測溫度。 - 控制系統：採用可程式18組8段溫控錶，配合電力調整器分上中下控制溫度，以及微調鈕控制電力，設超溫自動斷電功能。 - 發熱體系統：發熱體設計，並分為上中下三組輸出，四面環繞含爐底一組發熱體設計，均溫性良好。 - 爐體結構： - 外部採用SS41鋼骨焊制，外部封板使用SUS304白鐵鋼板焊製而成，爐體主結構本身以50㎜角鋼焊接製造，並噴上耐500度銀漆。爐門上方並設計一處正方型窺視孔，下方一處圓型窺視孔。 - 並在封板處使用雷射切割8100L長圓孔降低燒成時爐殼外部溫度，封板並設計彎折成波浪型，加強結構不易變形。可耐溫且美觀設有空氣隔層及排水系統。 - 內部採用1500℃氧化鋁斷熱磚及保溫磚和1260℃陶瓷纖維棉及陶瓷纖維板製成，爐體斷熱材料總厚度為165mm。發熱體磚部分。並設有圓弧溝槽，可使發熱體穩當放置，並安裝發熱體固定釘。磚與磚銜接處塗斷熱泥，並有互崁之動作加強爐磚結構。 - 側開爐門上下設有軸承，可調整門與爐體銜接處之陶瓷棉，設有L型不銹鋼壓條保護設計，以便更換陶瓷棉且不傷爐磚並增加強度，在高溫時可降低爐門溫度，以防燙傷。 - 爐門與爐身之砌磚設有互相銜接20㎜以上。 - 爐體正面為5㎜厚度不銹鋼製成，圓弧形鋼板處並設計雷射切割之熱漲冷縮用伸縮縫。爐身正面鋼板處，斷熱磚需超出外殼鋼板約10㎜，每層砌磚都有防止膨漲係數之反沖棉設計，以防止磚在高溫時減少因熱漲冷縮而形成擠壓破壞之狀況。 - 爐頂採用拱形設計加強結構，磚與磚互坎加強結構，栱型專結構處並設計骨架支撐，在燒成時不會因熱脹而造成元型拱往外擠壓。 - 安裝位置：文創工廠1F窯房。 | 2台 |
| 三 | 陶藝氧化燒成爐 | - 使用尺寸：500㎜×500㎜×460㎜。 外部尺寸：830㎜×900㎜×1050㎜。 控制箱尺寸：165㎜×300㎜×270㎜。 - 使用溫度：常溫～最高1280度，常用溫度1230～1260度C。 - 爐門開啟方式：上開型。 - 使用電力：單相、220V、10KW、43A、50/60HZ。 - 控制系統：採用18組八段可程式溫控錶，配合電力調整器分上下控制溫度，設超溫自動斷電功能。 - 發熱系統：發熱體設計，並分為上中下三組輸出，四面環繞含爐底一組發熱體設計，均溫性良好。 - 爐體結構：爐蓋及外部封板、易氧化處採用不銹鋼設計，爐體主結構本身以50㎜角鋼焊接製造，設有空氣隔層，爐蓋使用304＃2.0T不銹鋼設計及外部封板304＃1.5T不銹鋼設計。 - 斷熱材料：內部採用1550度C氧化鋁斷熱磚及保溫磚和1260℃陶瓷纖維棉及陶瓷纖維板製成，爐體斷熱材料總厚度為140mm。發熱體磚部設有圓弧溝槽，可使發熱體穩當放置，並安裝發熱體固定釘。磚與磚銜接塗斷熱泥，並有互崁之動作加強爐磚結構。 - 安裝位置：文創工廠1F窯房。 | 1台 |
| 四 | 陶藝氧化還原兩用燒成爐 | - 使用尺寸：300㎜×300㎜×325㎜。 - 使用溫度：常溫～1280℃。 - 使用電力：單相、220V、5KW、24A。 - 爐門開啟方式：上開型。 - 控制系統：採用18組八段可程式溫控錶，配合電力調整器分上下控制溫度，設超溫自動斷電功能。 - 發熱系統：採用高效熱能發熱體 2.5直徑設計，最高溫度可至1280度C。 - 爐體結構：爐蓋使用304＃2.0T不銹鋼設計及外部封板304＃1.5T不銹鋼設計、並在封板處使用雷射切割8100L長圓孔降低燒成時爐殼外部溫度，封板並設計彎折成波浪型，加強結構不易變形。可耐溫且美觀設有空氣隔層。 - 斷熱材料：內部採用1500度C氧化鋁斷熱磚及1260℃保溫磚和1260℃陶瓷纖維棉及陶瓷纖維板製成，爐體斷熱材料總厚度為140mm。發熱體磚部設有圓弧溝槽，可使發熱體穩當放置，並安裝發熱體固定釘。磚與磚銜接塗斷熱泥，並有互崁之動作加強爐磚結構。 - 安裝位置：文創工廠2F窯房。 | 1台 |
| 五 | 真空練土機 | - 外部尺寸：約1200×500×1000㎜。 - 使用電力：單相、220V、60HZ、20A。 - 出土量：每小時約250kg。 - 主體採用不鏽鋼打造焊接成三軸式，真空室裡的蜂巢板厚度8㎜，蜂巢孔直徑6.5㎜，練土螺旋攪拌器葉片厚度上軸6㎜下軸8㎜。 - 主軸馬達2HP一個，1/2HP一個。 - 真空幫浦採用油式型，真空度可達70磅以上。 - 進料口不鏽鋼板厚度2㎜並設有壓土安全把手。 - 活動式置土架採用不鏽鋼板厚度2㎜並為一體成型，附不鏽鋼切土器一支。 - 控制箱置於機身上方操作方便，面板含電源開關、電源指示燈、真空幫浦開關、主軸馬達開關。 - 安裝位置：文創工廠1F窯房。 | 1台 |
| 特 別 規 定 |  |  |  |
| 1.本採購案含稅報價。 2.交貨日期：自決標日起 90 天內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 3.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。 4.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，應預先提出供使用單位審查。 5.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無需提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。 6.保固年限： 2年。自本校保管組驗收合格之日起，提供到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。 |  |  |  |