| 項次 | 品名 | 規 範 | 單位及 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 翻轉電視 | - 標準解析度3840x2160(含)以上。 - 具4K影像處理器。 - 顯示螢幕尺寸43吋(含)以上。 - 可翻轉電視，根據使用者內容，調整螢幕的方向。 - 電視可水平播放影片，再翻轉成直式螢幕可呈現影片或是App內容。 - 高動態顯像HDR。 - 具金屬量子點顏色顯色技術。 - 具有環繞音場功能。 - 內建喇叭功率60W(含)以上。 - 具有鏡像投射功能。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：家政館(H202)。 - 安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 2台 |
| 二 | 單槍投影機 | - 投影型式RGB 三片 TFT LCD呈像投影。 - 投射光源採用雷射光源。 - 投影白色亮度3600流明(含)以上。 - 投影彩色亮度3600流明(含)以上。 - 標準解析度XGA 1024 x 768 (含)以上。 - HDTV相容性480i~4K。 - 視訊畫素掃瞄密度768條(含)以上。 - 投影畫面最大尺寸110吋(含)以上。 - 採短焦投影在120公分(含)以下可投影100吋(含)以上畫面。 - 視訊介面輸入電腦(D-sub-15pin) 2組。 - 視訊介面輸入HDMI (HDCP 2.2 ) 2組。 - 視頻介面輸出電腦(D-sub-15pin) 1組。 - 音訊介面輸入Stereo mini 2組，RCA 1組。 - 音訊介面輸出Stereo mini 1組。 - 麥克風輸入Stereo mini 1組。 - 控制I/O RS232 1組。 - Network I/O Wireless內建。 - 數位式縮放比例需1.3倍(含)以上。 - 投射比0.55~0.74。 - 支援無線及鏡射投影。 - 數位式梯形修正垂直正負15度、水平正負15度。 - 具修正不規則矩型影像Quick Corner功能。 - 對比度2,500,000:1。 | 1台 |
|  |  | - 喇叭16W。 - 內建投影畫面局部放大功能。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠在台分公司針對本案開立零件供應五年無缺證明，原廠售後服務連帶保固證明書。 - 安裝位置：家政館(H203)。 - 安裝內容： (1)得標廠商需包含單槍投影機吊架，數位講桌連線投影機控制開關及HDMI線路安裝。 (2)單槍線路安裝及位置，詳細內容需與保管單位協調溝通後方能安裝，所發生相關費用由得標廠商負責。 (3)單槍投影機相關配線須整齊固定。 (4)所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (5)安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 |  |
| 三 | 綜合擴大機 | - 輸出功率150Wx2(含)以上。 - 阻抗4歐姆。 - LED面板顯示功能。 - 音樂、麥克風具獨立控制。 - 具音樂響度控制功能。 - 信號輸入3組(含)以上。 - 信號輸出2組(含)以上。 - 影像輸入3組(含)以上。 - 麥克風輸入4組(含)以上。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：商學大樓(B404)。 - 安裝內容： (1)安裝詳細內容需與保管單位協調溝通後方能安裝，所發生相關費用由得標廠商負責。 (2)所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (3)安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 1台 |
| 四 | 綜合擴大機 | - 額定輸出功率400W x2 (含)以上。 - 阻抗8歐姆。 - 頻率響應20Hz~20KHz。 - 可調整音樂低、中、高音音質。 - 可調整麥克風低、中、高音音質。 - 總諧波失真在1KHz-3dB 8歐姆小於0.007。 - 麥克風輸入5組(含)以上。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：家政館(H203)、文創工場(CC401.CC402)、設計大樓(D001)、 圖資大樓(L706)。 - 安裝內容： (1)安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (2)安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 5台 |
| 五 | 高畫質影音選擇器 | - 即插即用自動切換，可設定選項最優先或最後連接的輸入自動在連接的 顯示器上播放來源訊號，當使用者手動按下按鈕，自動切換功能將被覆蓋。 - HDMI訊號相容HDMI 2.0中規範的HDCP 2.2、HDR10。 - 具EDID處理，鎖定及演算法確保HDMI來源及播放系統的即插即用操作 。 - 非平衡音訊輸出3.5mm插孔1組 。 - 遙控接觸點開關3 PIN端子連接器 。 - 最大數據速率: 17.82Gbps (每個圖形通道5.94Gbps)。 - 最高解析度 4K@60 (4:4:4) 。 - 傳送到HDMI輸出的數位音訊可嵌出，轉換成類比訊號並發送到立體聲不平衡類比音訊輸出。 - HDMI輸入2組(含)以上。 - HDMI輸出1組(含)以上。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 - 安裝位置：家政館(H302)、教學大樓(T001)、生科大樓(LT403)。 - 安裝內容： (1)HDMI線路安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (2)安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 3台 |
| 六 | 高畫質影音選擇器 | - 即插即用自動切換，可設定選項最優先或最後連接的輸入自動在連接的 顯示器上播放來源訊號，當使用者手動按下按鈕，自動切換功能將被覆蓋。 - HDMI訊號相容HDMI 2.0中規範的HDCP 2.2、HDR10。 - 具EDID處理，鎖定及演算法確保HDMI來源及播放系統的即插即用操作 。 - 非平衡音訊3.5mm輸出插孔1組 。 - 遙控接觸點開關5 PIN端子連接器 。 - 最大數據速率: 17.82Gbps (每個圖形通道5.94Gbps)。 - 最高解析度 4K@60 (4:4:4) 。 - HDMI輸出數位音訊可嵌出，轉換成類比訊號到立體聲不平衡類比音訊輸出。 - HDMI輸入4組(含)以上。 - HDMI輸出1組(含)以上。 - 具設定切換模式及EDID模式的DIP開關。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 - 安裝位置：商學大樓(B505)、設計大樓(D001.D606.D703.D704)、教學大樓(T303)、家政館(H203)。 - 安裝內容： (1)HDMI線路安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (2)安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 7台 |
| 七 | 雙頻無線麥克風接收機 | - 雙頻道接收器。 - 採雙調諧器純自動選訊接收電路。 - 採2.4G頻段，頻寬83MHz(含)以上。 - 音頻取樣率24-bit/44.1KHz。 - 顯示採OLED繪圖式面板。 - 標準0dB，-10~+20dB音量控制範圍。 - 附無線充電麥克風2支。 - 雙槽充電座1只。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：文創工場(CC203-1.CC401.CC402.CC404-1.CC405)、設計大樓(D001)、美術系館(A406)、家政館(H202.H203)、服設館(F502、F503)。 - 安裝內容： (1)安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (2)安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 11台 |
| 八 | 無線簡報傳輸器 | - 可使用無線(Wi-Fi)或有線(LAN)方式連接。 - 支援iOS、Android、ChromeBook、PC以及MAC等設備同時登入及顯示在主畫面使用。 - 支援iOS、Windows及Android鏡像顯示。 - 最多可以有兩個設備的影像同時顯示在主畫面。 - 連接埠：1個乙太網路RJ-45連接座、1個USB 3.0連接座、1個USB 2.0連接座。 - 1個 HDMI輸出連接座。 - 儲存空間32GB(含)以上。 - 網路具802.11 ac/b/g/n。 - 影像串流最高支援4K＠30Hz。 - 資料傳輸時使用1024bit加密功能，防止資料被竊取。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 - 安裝位置：設計大樓(D703.D704)、家政館(H203)。 - 安裝內容： (1)安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (2)安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 3台 |
| 九 | 高畫質1對4影像分配器 | - 最高數據傳輸率17.82Gbps(每個圖形通道5.94Gbps) 。 - 最高解析度4K@60Hz (4:4:4) 。 - HDMI訊號傳輸相容HDR、HDMI 2.0、HDCP 2.2。 - 具EDID鎖定，以確保HDMI來源和顯示系統正常運行。 - HDMI輸入均衡和同步校正訊號，將其分配到4個相同輸出 。 - HDMI輸入1組。 - HDMI輸出4組。 - 具電源、輸入、輸出1到4 的LED指示燈。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 - 安裝位置：商學大樓(B505)。 - 安裝內容： (1)含4台單槍HDMI配線，安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (2)安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 1台 |
| 十 | 專業影像昇降頻器 | - 將HDMI和USB Type-C訊號放大或縮小解析度。 - 解析度可達4K＠60Hz 4:4:4(含)以上。 - 支援HDMI 2.0和HDCP 2.2/1.4中指定CEC。 - 可選擇HDMI或USB Type-C輸入，如未選擇輸入，則自動選擇有效的訊號源 。 - 可讀取和儲存影像接受器的EDID 。 - 面板按鈕和輸入選擇器，使用OSD(屏幕顯示)控制設備，凍結影像和重置解析度。 - 最大數據傳輸率 18Gbps(每個圖形通道6Gbps) 。 - 具USB連接埠可用於韌體更新。 - HDMI輸入1組 - USB Type-C輸入1組。 - HDMI輸出１組。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 - 安裝位置：商學大樓(B505) - 安裝內容： (1)含HDMI配線，安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (2)安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 1台 |
| 十一 | 高傳真喇叭 | - 頻率響應60Hz(含)以下-18KHz(含)以上。 - 輸出額定功率150W(含)以上。 - 靈敏度94dB/1m/1w。 - 擴散角度90度x50度。 - 二音路喇叭，具8吋中低音單體及1吋高音驅動單體。 - 內含喇叭吊架。 - 額定阻抗8歐姆(含)以上。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：文創工場(CC401.CC402)、設計大樓(D001)。 - 安裝內容： (1)安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (2)安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 3對 |
| 十二 | HD快速攝影機 | - 影像感測器1/2.8 CMOS。 - 影像感測器有效畫素2百萬(含)以上。 - 信號系統1080/59.94p,50p,29.97p,25p,1080/59.94i,50i。 - 最小照度1.4 lx。 - 信號雜訊比50dB。 - 具自動及手動增益。 - 具自動及手動曝光控制。 - 具自動、室內、室外白色平衡。 - 具自動、手動聚焦系統。 - 焦距f=4.3mm to 129mm。 - 快門速度1/1 to 1/10000sec。 - 30倍(含)以上光學變焦。 - 平移±170度,傾斜+90度/-20度。 - RS-232/RS-422/RJ-45控制端子。 - 預設位置16個(含)以上。 - HDMI影像輸出。 - 含HDMI轉USB轉接器，可傳送至教室電腦內。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠或台灣代理商售後服務證明。 - 安裝位置：家政館(H203)。 - 安裝內容： (1)含HDMI配線，安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (2)安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 1台 |
| 十三 | 液晶顯示器 | - 面板尺寸43吋(含)以上。 - 解析度3840x2160(含)以上。 - 內建喇叭。 - 對比1200:1。 - 可視角度178x178度。 - HDMI輸入2組(含)以上。 - USB 2.0 Type A輸入端子。 - 具RS232C控制端子。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：家政館(H203)。 - 安裝內容： (1)含HDMI配線，安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (2)安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 2台 |
| 十四 | 電動天吊型顯示器升降機 | - 天花板安裝設計。 - 採用金屬材質。 - 可安裝43吋(含)以上顯示器。 - 可遙控調整升降。 - 俯仰角度+0度至-60度(含)以上。 - 水平調整2度(含)以上。 - 支架臂有線材收納設計。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：家政館(H203) - 安裝內容： (1)安裝所需五金配件與線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (2)安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 2台 |
| 十五 | 高畫質1對4影像分配器 | - 最高數據傳輸率17.82Gbps(每個圖形通道5.94Gbps) 。 - 最高解析度4K@60Hz (4:4:4) 。 - HDMI訊號傳輸相容HDR、HDMI 2.0、HDCP 2.2。 - 具EDID鎖定，以確保HDMI來源和顯示系統正常運行。 - HDMI輸入均衡和同步校正訊號，將其分配到4個相同輸出 。 - HDMI輸入1組。 - HDMI輸出4組。 - 具電源、輸入、輸出1到4 的LED指示燈。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 - 安裝位置：家政館(H203) - 安裝內容： (1)含1台單槍投影機及2台液晶顯示器HDMI配線，安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (2)安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 1台 |
| 十六 | 高傳真喇叭 | - 頻率響應60Hz(含)以下-18KHz(含)以上。 - 額定功率80W(含)以上。 - 靈敏度89dB/1m/1w。 - 擴散角度90度x60度。 - 二音路喇叭，具6吋中低音單體及1吋高音驅動單體。 - 內含喇叭吊架。 - 額定阻抗8歐姆(含)以上。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：家政館(H203x2對)、設計大樓(D001)。 - 安裝內容： (1)安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (2)安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 3對 |
| 十七 | 無線分享器 | - 2個Gigabit LAN埠口(含)以上。 - 調變方式5G或2.4G頻段。 - WAN/LAN功能。 - USB埠口,用於3G/4G/LTE行動網卡。 - 具DHCP伺服器，動態DNS。 - URL內容過濾器。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：家政館(H203)。 - 安裝內容： (1)安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (2)安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 1台 |
| 特 別 規 定 |  |  |  |
| 1.本採購案含稅報價。 2.交貨日期：自決標日起 90 天內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 3.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。 4.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，應預先提出供使用單位審查。 5.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無需提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。 6.保固年限： 1年。自本校保管組驗收合格之日起，提供到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。 |  |  |  |