台南應用科技大學 公開取得估價單或企劃書規範表

| 項次 | 品名 | 規 範 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 音樂工業用數位音軌控制器 | 1. 8軌數位控制器。 2. 機動式推桿與旋鈕。 3. 能與 Avid Protools、DigitalPerformer、Neundo…等專業數位音樂工作站連動。 4. 具有多台聯接功能。 5. 據乙太網路控制協議功能。 6. 內置iPad連接插槽，並以iPad螢幕作為視覺使用者介面。 | 1台 |
| 二 | 音樂工業用數位撥放控制器 | 1. transport 控制旋鈕組。 2. 能與 Avid Protools連動。 3. 有額外iPad插槽做螢幕使用。 | 1台 |
| 三 | 樂器類八聲道麥克風前級 | 1. 內建工業等級八聲道前級擴大機/八聲道音訊輸出。 2. 具備ISA 麥克風前級。 3. 可外接Dante、ADAT與AES3數位聲音通訊協定之額外設備。 4. 前置四軌instrument input。 5. 內置低通濾波器，於75赫茲與18db漸降。 6. 音量顯示表為以六顆LED 組成之Pre-Channel音量顯示。 7. Gain Range: 0dB to +30dB (30-60 switch disabled) and +30dB to +60dB (30-60 switch enabled) in 10dB steps, with an additional +20dB of continuous trim。 8. 阻抗：Low = 600Ω, ISA 110 = 1400Ω, Med (Medium) = 2400Ω, High = 6800Ω。 9. 最高輸入音量：+7dBu, min gain, medium Z。 10. Frequency Response (20Hz - 20kHz)：20Hz - 20kHz ±0.2dB, min gain, medium Z。 | 1台 |
| 四 | 人聲/多功能八聲道專業麥克風前級 | 1. 內建工業等級八聲道前級擴大機/八聲道音訊輸出。 2. 1073麥克風前級。 3. 遠端操控功能。 4. Headroom: >+26dBu @ 1kHz (<0.5% THD+N)。 5. 響應頻率: （一般情況） +/- 0.15dB, 20Hz to 20kHz。 | 1台 |
| 五 | 環繞五聲道控制器 | 1. 可操控五聲道環繞聲音系統。 2. 120db 動態範圍。 3. Sub-D: 50k ohm。 4. RCA：10k Ohm。 5. 可單獨監聽五聲道中任一聲道。 | 1台 |
| 六 | 錄音室對講機 | 1. 附高音質全指向麥克風。 2. XLR音源輸出。 3. 可做有線對講機功能。 4. 機械式 PUSH-HOLD 開關，具有 LED 指示燈。 5. 內建 Ø 10 mm 心型指向性電容式音頭。 6. XLR 公座平衡式輸出。 | 1台 |
| 七 | 壓縮器效果器 | 1. 四種操作模式- Classic Stereo、Σ S/C Stereo、Dual Mono及Mid-Side。 2. 外部訊號 side-chain的輸入及導出。 3. LOW THD Mode：重置低頻的低泛音壓縮模式。 4. F/B Mode：具有更和緩的壓縮模式。 5. 4K Mode - 帶有可調整諧波失真的非平衡 VCA 控制，提供顆粒感及較髒的混音處理。 | 1台 |
| 八 | 八聲道麥克風音源線 | 1. 100m長(含)以上。 2. 內含八條XLR音源線。 3. 線材使用高傳真多芯線。 4. 使用工業等級XLR公/母頭。 | 1條 |
| 九 | 雙聲道麥克風桿 | 1. 200mm長(含)以上。 2. 可擺設 ORTF、XY、AB、Near_coincident 及其他延伸兩聲道錄音技巧。 3. 可架設於公制麥克風架上。 4. 可用於架設Ambisonic陣列麥克風錄音技巧。 | 3支 |
| 十 | 雙聲道麥克風桿 | 1. 365mm長(含)以上。 2. 可擺設 ORTF、XY、AB、Near_coincident 及其他延伸兩聲道錄音技巧。 3. 可架設於公制麥克風架上。 4. 可用於架設Ambisonic陣列麥克風錄音技巧。 | 2支 |
| 十一 | 雙聲道麥克風桿 | 1. 850mm長(含)以上。 2. 可擺設 ORTF、XY、AB、Near_coincident 及其他延伸兩聲道錄音技巧。 3. 可架設於公制麥克風架上。 4. 可用於架設Ambisonic陣列麥克風錄音技巧。 | 1支 |
| 十二 | 麥克風音源線 | 1. 100m長(含)以上。 2. 工業等級同芯音源線。 3. 工業等級XLR公/母頭。 | 2條 |
| 十三 | 插線架 | 1. 兩排6.3mm平衡插孔共48埠。 2. 可用於整合聲音訊號連線。 | 2台 |

報價須知：

1.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或形式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、型號、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。

2.招標方式：公開取得報價單或企劃書。

3.收件截止時間： 112年8月15日(星期二)下午15點00分前親送或郵寄至台南應用科技大學事務組(710台南市永康區中正路529號)，逾期為無效標。

4.開標時間及地點： 112年8月16日(星期三)上午10點20分，於中正大樓3樓採購小組。

5.履約期限：自決標日起112年9月30日內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝及測試完成，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。

6.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。

7.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無須提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。

8.保固年限： 1年。自本校保管組驗收合格之日起，提供1年之到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。

9.依採購法第75條，受理廠商異議。本採購不允許廠商共同投標。

10.依採購法第33條第3項允許廠商於開標前補正非契約必要之點之文件。

11.投標文件有效期：自投標時起至開標後 30 日止。

12.投標文件使用文字：中文，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文

13.公開開標案件有權參加開標之每一投標廠商人數：1人。

14.本採購開標採：資格、規格與價格不分段開標。

15.押標金金額：新台幣         元整，除現金外請於截止投標期限前繳納並放置於標封內，現金部份可放入標封內或開啟標封前提出（未於開啟標封前提出者視為不合格標）。

16.如為得標廠商其押標金將直接轉充為履約保證金，廠商履約後無息退還，履約保證金金額同押標金金額。履約保證金有效期：   年  月  日止。

17.押標金及保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納，並應符合押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定之格式。

20.廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還，其已發還者，並予追繳：

- (1)以偽造、變造之文件投標。

- (2)投標廠商另行借用他人名義或證件投標。

- (3)冒用他人名義或證件投標。

- (4)在報價有效期間內撤回其報價。

- (5)開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。

- (6)得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。

- (7)押標金轉換為履約保證金。

(8)其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為者。

21.乙方有下列過失或違約情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止或解除契約，並計罰違約金，違約金金額同履約保證金金額。

(1)因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限。

(2)偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

(3)擅自減省工料情節重大者。

(4)無正當理由而不履行合約者。

(5)查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

(6)逾期違約金累計金額超過該批訂購金總額20%者。

22.採購訂底價，但不公告底價。

23.本採購採非複數決標，採總價最低標決標。

24.投標廠商之基本資格及應附具之證明文件如下：

(1)報價單。(2)審查表(此張僅填廠商名稱)。 (3)投標廠商聲明書。(4)設立證明文件。(5)其他相關文件。(6)授權書(非負責人出席時檢附）。

25.廠商所提出之資格文件影本，本機關於必要時得通知廠商限期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，係偽造或變造者，依採購法第50條規定辦理。

26.招標標的之功能、效益、規格、標準、數量或場所等說明及得標廠商應履行之契約責任：如公開取得估價單規範表與合約書。

27.廠商有下列情形之一者，不得參加投標、作為決標對象或分包廠商或協助投標廠商：

(1)提供規劃、設計服務之廠商，於依該規劃、設計結果辦理之採購。

(2)代擬招標文件之廠商，於依該招標文件辦理之採購。

(3)提供審標服務之廠商，於該服務有關之採購。

(4)因履行機關契約而知悉其他廠商無法知悉或應秘密之資訊之廠商，於使用該等資訊有利於該廠商得標之採購。

(5)提供專案管理服務之廠商，於該服務有關之採購。

28.機關辦理委託設計時，前階段規劃之成果若予公開，為規劃之廠商並無競爭優勢者，該規劃之廠商得參與後階段之設計服務。

29.投標廠商應依規定填妥（不得使用鉛筆）本招標文件連同資格文件、規格文件及招標文件所規定之其他文件，密封後投標。

30.本須知未載明之事項，依政府採購相關法令。