台南應用科技大學 公開取得估價單或企劃書規範表

| 項次 | 品名 | 規 範 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 電動背景布 | 1. 本套設備為電動馬達控制式背景布組。 2. 每套含單色背景布 3 支，每支尺寸(寬 356cm x 長 600cm)±20cm。 3. 背景布材質採帆布硬化，收放不易皺摺的硬質布料。 4. 背景布顏色使用平光型水泥漆調色，得標廠商施工前需提供使用單位背景布色卡確認顏色，確認無誤後方能進行背景布訂製及安裝。 5. 每套含背景布支撐鐵管 3 支，支撐鐵管採鐵質製品，軸心管徑6cm±2cm，大軸長度 362cm±20cm，小鐵軸心左右各6cm±2cm。 6. 每套含電動馬達 3 顆，採用滾動式馬達昇降組，馬達分鐘轉速為 86 轉±5 轉 ,扭力 2.1 公斤±0.5 公斤。 7. 每套含支撐鐵管軸承 x3。 8. 電動背景布採壁面或天花板支撐架安裝，支撐材質採鐵質角鋼，視現場環境裁切適合尺寸組裝。 9. 每套需含可控制 3 支電動背景布幕昇降控制器。 10.安裝內容： (1)安裝所需五金配件接頭與配電線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (2)安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 2套 |
| 二 | 無線簡報傳輸器 | 1. 可支援使用無線(Wi-Fi)或有線(LAN)方式傳輸連接。 2. 支援 iOS、Android、ChromeBook、PC 以及 MAC 等設備同時登入及顯示在主畫面使用。 3. 支援 iOS、Windows 及 Android 鏡像顯示。 4. 最多可以有兩個參與者設備的影像同時顯示在主畫面。 5. 連接埠：1 個乙太網路 RJ-45 連接座、1 個 USB 3.0 連接座、1個 USB 2.0 連接座。 6. 1 個 HDMI 輸出連接座。 7. 儲存空間 32GB(含)以上。 8. 網路具 802.11 ac/b/g/n。 9. 影像串流最高支援 4K＠30Hz。 10.資料傳輸時使用 1024bit 加密功能，防止資料被竊取。 11.投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 12.交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 13.安裝內容： (1)安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (2)安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 2台 |
| 三 | 液晶電視 | 1. 解析度 3840x2160(含)以上。 2. 螢幕尺寸 55 吋(含)以上。 3. 高動態 HDR 顯像技術。 4. 具區域控光技術。 5. 具 4K 影像處理器。 6. 支援藍牙功能。 7. 杜比數位音效。 8. 內建網頁瀏覽器。 9. 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 10.安裝內容： (1)安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (2)安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 2台 |
| 四 | 移動架 | 1. 安裝電視尺寸適用 55 吋(含)以上。 2. 液晶電視可無段旋轉 90 度。 3. 移動架採鋁合金材質。 4. 移動架底部具有移動輪。 5. 安裝內容： (1)安裝所需五金配件需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (2)移動架及液晶電視安裝完成後需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 2個 |

報價須知：

1.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或形式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、型號、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。

2.招標方式：公開取得報價單或企劃書。

3.收件截止時間： 112年8月15日(星期二)下午15點00分前親送或郵寄至台南應用科技大學事務組(710台南市永康區中正路529號)，逾期為無效標。

4.開標時間及地點： 112年8月16日(星期三)上午10點00分，於中正大樓3樓採購小組。

5.履約期限：自決標日起112年10月16日內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝及測試完成，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。

6.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。

7.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無須提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。

8.保固年限： 1年。自本校保管組驗收合格之日起，提供1年之到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。

9.依採購法第75條，受理廠商異議。本採購不允許廠商共同投標。

10.依採購法第33條第3項允許廠商於開標前補正非契約必要之點之文件。

11.投標文件有效期：自投標時起至開標後 30 日止。

12.投標文件使用文字：中文，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文

13.公開開標案件有權參加開標之每一投標廠商人數：1人。

14.本採購開標採：資格、規格與價格不分段開標。

15.押標金金額：新台幣         元整，除現金外請於截止投標期限前繳納並放置於標封內，現金部份可放入標封內或開啟標封前提出（未於開啟標封前提出者視為不合格標）。

16.如為得標廠商其押標金將直接轉充為履約保證金，廠商履約後無息退還，履約保證金金額同押標金金額。履約保證金有效期：   年  月  日止。

17.押標金及保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納，並應符合押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定之格式。

20.廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還，其已發還者，並予追繳：

- (1)以偽造、變造之文件投標。

- (2)投標廠商另行借用他人名義或證件投標。

- (3)冒用他人名義或證件投標。

- (4)在報價有效期間內撤回其報價。

- (5)開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。

- (6)得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。

- (7)押標金轉換為履約保證金。

(8)其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為者。

21.乙方有下列過失或違約情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止或解除契約，並計罰違約金，違約金金額同履約保證金金額。

(1)因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限。

(2)偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

(3)擅自減省工料情節重大者。

(4)無正當理由而不履行合約者。

(5)查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

(6)逾期違約金累計金額超過該批訂購金總額20%者。

22.採購訂底價，但不公告底價。

23.本採購採非複數決標，採總價最低標決標。

24.投標廠商之基本資格及應附具之證明文件如下：

(1)報價單。(2)審查表(此張僅填廠商名稱)。 (3)投標廠商聲明書。(4)設立證明文件。(5)其他相關文件。(6)授權書(非負責人出席時檢附）。

25.廠商所提出之資格文件影本，本機關於必要時得通知廠商限期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，係偽造或變造者，依採購法第50條規定辦理。

26.招標標的之功能、效益、規格、標準、數量或場所等說明及得標廠商應履行之契約責任：如公開取得估價單規範表與合約書。

27.廠商有下列情形之一者，不得參加投標、作為決標對象或分包廠商或協助投標廠商：

(1)提供規劃、設計服務之廠商，於依該規劃、設計結果辦理之採購。

(2)代擬招標文件之廠商，於依該招標文件辦理之採購。

(3)提供審標服務之廠商，於該服務有關之採購。

(4)因履行機關契約而知悉其他廠商無法知悉或應秘密之資訊之廠商，於使用該等資訊有利於該廠商得標之採購。

(5)提供專案管理服務之廠商，於該服務有關之採購。

28.機關辦理委託設計時，前階段規劃之成果若予公開，為規劃之廠商並無競爭優勢者，該規劃之廠商得參與後階段之設計服務。

29.投標廠商應依規定填妥（不得使用鉛筆）本招標文件連同資格文件、規格文件及招標文件所規定之其他文件，密封後投標。

30.本須知未載明之事項，依政府採購相關法令。