| 項次 | 品名 | 規 範 | 單位及 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 學生數位學習機 | - 採用非電腦架構，學生機不需使用任何的IP；學生的錄音直接錄至教師端電腦或學生端的USB隨身裝置，以防止錄音完成後回收時會造成有當機或遺漏。 - 須與現有學生端的電腦整合。使用同一付耳機/麥克風可聆聽教材或電腦的聲音；錄音時，可由教師統一切換麥克風，將聲音錄在語言系統上，或學生在線上學習或測驗時，錄音在學生電腦或伺服器上。 - 遲到學生按數位學習機出席鍵後，需可立即直接聆聽教師所播送的教材。教師不必停止授課退出此功能，再重新進行教材播放。 - 操作按鍵：音量大小、出席(或開機)、舉手(或呼叫)、教材播放(具有段落播放與全部播放)、教材段落重播。 - 當學生按出席鍵開機後，不能任意關機。 - 聆聽數位教材時，具有下列功能鍵： - 快速前進：快速前進至下一句的開始。 - 快速後退：播放中：立即回到檔案的開始。 - 停止播放：快速跳躍至該句的開始。 - 停止：停止播放在停止點。 - 快速跳躍前進及快速跳躍後退功能。 - 播放：從停止點開始播放。 - 句子播放：從下一個句子開始播放。 - 句子重播：重複播放現在聆聽的句子。 - 具有LED或LCD或任何電子訊息顯示窗，可顯示下列訊息： - 音量大小。 - 學生端機組受教師鎖定。 - 學生端機組出席(或開機)。 - 段落書籤(最少可顯示500個)。 - 與系統連線狀態。 - 顯示數位教材播放所經過的時間(分、秒)。 - 可顯示下列USB儲存系統複製狀況： A. 學生沒有將USB記憶裝置插入USB埠。 B. 學生已經將USB記憶裝置插入USB埠。 C. 顯示正在複製資料中。 D. 顯示資料已經完成複製。 E. 顯示資料沒有完成複製，必須更換USB記憶裝置重新複製。 - 連接埠：耳機 x 1、麥克風 x 1、外部輸入 x 1。 - 安裝方式：安裝於桌面上，並可包覆系統連接線、耳機/麥克風/外部輸入線路。 - 頭戴式耳機/麥克風(1付，須與數位學習機組同一廠牌)： - 立體聲耳機。 - 電容式麥克風。 - 麥克風具有自動開/關功能。 - 安裝教室：教育大樓E116教室及圖資大樓L606教室。 | 128台 |
| 二 | 音訊伺服主機 | - 節省系統啟動時間，採用非電腦架構之音訊伺服主機。可連接90台(含)以上學生數位學習機組。須與數位學習機組同一廠牌。 - 具有控制教室喇叭、教師耳機、教師麥克風、外部輸入的音量功能。 - 具有內建記憶體，可儲存學生錄音內容與教師教材內容。 - 具有USB或IEEE1394埠，連接教學主控電腦(必須可使用桌上型及筆記型電腦作為教學主控電腦)，作為學生錄音內容與教師教材內容傳送之用。 - 具有學生錄音回收高速傳輸功能，避免因回收速度過慢而影響下一堂上課。回收時間要求(以60組數位學習機為標準)：每位學生錄音長度30分鐘，須在5秒內回收完成至教學主控電腦。 - 當系統控制主機接收到教學控制軟體執行學生聆聽教材或錄音時，自動鎖定數位學習機面板的播放功能(除了音量、呼叫鍵可執行外)，使學生專心聆聽教材。 - 安裝教室：教育大樓E116教室及圖資大樓L606教室。 | 2組 |
| 三 | 教學控制系統 | - 安裝於教學主控電腦，具有中、英、日文操作介面。 - 系統只需使用一台教學主控電腦主機及二台螢幕，作為教學及系統操控，方便教師使用。教師也可自行攜帶筆記型電腦，安裝教學控制軟體後，即可成為教學主控電腦。 - 與音訊伺服主機同一廠牌；且第4 – 38條功能，須在同一操作程式中執行。並支援Windows XP/7/8。 - 系統開機不需要優先順序；並且操作功能鍵時，不必依照順序執行功能點選。 - 為方便教師操作系統，教學控制軟體必須自動禁用功能互相衝突或尚不能執行教學的功能鍵。 - 可直接在系統畫面上選擇教材來源，包含：外接設備、教師麥克風、外接設備+教師麥克風、電腦檔案教材。 - 主控畫面上須顯示電腦教材的檔案名稱、檔案編號、句子段落、教材播放時間。 - 學生座位圖示可依不同的班級選擇，自動顯示學生姓名；學生姓名可以是中文、英文、學號數字。 - 具有儲存學生出席記錄之功能，其儲存檔案可藉由Excel開啟。 - 學生座位圖示可依不同的標示(例如顏色或文字或圖示)，表示學生目前的狀態，包含：出席、缺席、呼叫教師、教師監聽。 - 當教師選擇外接設備、教師麥克風、外接設備+教師麥克風作為教材來源時，可儲存在音訊伺服器，並立即數位化；教師也可選擇是否要儲存成一數位檔案在教學主控電腦內或是教師自行攜帶的筆記型電腦內。 - 當進行教材數位化時，可依句子發音停頓點，自動進行段落標籤註記，減少教師製作數位教材的時間。該停頓點的段落標籤(最少可設定500個標籤)可提供系統執行句子段落暫停模式教學功能。 - 教師執行控制學生機功能時，除了出席鍵、呼叫鍵及音量控制不受控制外，其他按鍵功能學生都無法操作。 - 教師不執行控制學生機時，當系統執行學生錄音、學生示範、聆聽教材時，系統自動執行凍結學生機面板功能。 - 可控制所有學生聆聽教材的起始位置。 - 可在主控畫面上，顯示錄音時間長度。 - 每位學生的錄音練習，聲音必須可同步錄到學生機上的USB記憶體，讓學生可立即帶走。不可事後再由教師指定派送。 - 教師廣播數位教材給學生聆聽的同時，亦可同步錄到學生機上的USB記憶體，讓學生可立即帶走。不必事後再由教師指定派送。 - 可控制每位學生的錄音直接錄到學生座位的電腦上(或USB隨身裝置)，也可先錄音在教學主控電腦，然後再由教師控制傳送到每位學生的電腦中(或USB隨身裝置)。教師的數位教材也可傳送到每位學生的電腦中(或USB隨身裝置)。 - 具有複製任何類型檔的教材至學生電腦(或USB隨身裝置)的功能，以及讀取每位或全體學生電腦(或USB隨身裝置)內任何類型檔資料的功能。 - 錄音時，教師可每錄音一次，將錄音內容儲存成為一個檔案；也可錄音多次後，將其內容合併儲存成一個檔案。 - 學生聆聽教材的同時，可作同步錄音。教師可選擇將教材和學生麥克風的聲音一起錄音；或單獨只錄學生麥克風的聲音(沒有教材聲音)。 - 教師將學生錄音存檔，檔案名稱須可顯示座位圖示之學生姓名。 - 學生作錄音練習時，教師可在學生錄音正在進行中的同時或錄音完成後，監聽每位學生錄音內容；若是選擇教材與學生聲音一起錄音，教師進行監聽時，可控制降低教材的音量，讓教師可以更清晰聽到學生的錄音聲音；教師亦可自由選擇學生錄音的段落內容。 - 執行口譯練習時，學生只能聽到教材的聲音，不會聽到自己麥克風的聲音，但不會影響學生的錄音。 - 教師播放教材(類比或數位)給全體學生作練習時，可同時執行模範、師生對講以及錄音功能。其他學生除了聆聽教材及錄音練習外，也可聽到模範學生及教師的聲音。 - 配對及分組討論，具有下列功能： - 具有分組討論的功能，透過耳機/麥克風進行語音討論會話練習。 - 具有固定分組、隨機分組、指定分組模式。 - 固定分組可依行或依列的方式分組。 - 每組可選擇2～8 (含)以上學生作練習。 - 教師可將分組討論的內容錄音起來。 - 教師可監聽任一組，也可加入該組共同進行討論。 - 教師可指定任一組或任意多組的示範給全班同學聽。 - 須具有教材播放控制之功能，除了播放、停止功能外，並需具有選擇檔案、句子段落播放之功能。 - 具有句子暫停模式：可於播放時依句子段落自動執行暫停。並在句子長度的2倍(含)以內，具有5種(含)以上的暫停時間模式可選擇。並可在暫停時間的開始與結束具有不同的提示聲音可選擇，以提醒學生錄音開始及及結束。 - 監聽模式：可選擇對任一位學生或依座位順序進行監聽。 - 當教師進行監聽時，可以調整在監聽中所聽到的教材的音量大小；使能更清楚聆聽學生麥克風的聲音。 - 具有教師麥克風聲音廣播教學功能(ALL CALL)。 - 具有控制教室喇叭開啟和關閉之功能。 - 師生對講：教師可與任一位學生進行師生對講，並且在進行師生對講的同時，教師可控制學生的教材選擇與播放，並能在主控畫面上顯示教材顯示教材的播放情況。 - 教師可以指定一位或多位學生作示範，也可在分組討論模式指定一組或多組學生示範。 - 一位或多位學生作示範時，可加入授課教材，並且教師可加入參與指導。 - 學生可以呼叫教師，請求協助。當有多位學生請求協助時，教師可依請求順序回應學生；也可自行選擇任一學生回應。教師也可選擇清除所有學生的呼叫。 - 教師可監看學生自學時聆聽教材的進度，以了解學生的學習進度。 - 具有全民英檢口說考試的功能。 - 數位教材編輯軟體(相容Windows XP/7/8；可安裝一般電腦，不需要在語言教室的電腦，即可進行編輯。)： - 具有編輯音訊教材的書籤功能，每個書籤位置就是句子段落的暫停點。 - 編輯完成之教材可存成檔案，並提供給語言教學主控系統執行教材播放的暫停模式使用。 - 具有錄音功能，能轉換成為數位檔案。 - 可在操作畫面上選擇錄音來源、調整錄音音量與播放音量。 - 錄音完成後可直接聆聽，並設定書籤。 - 書籤的產生方式： - 手動設定。 - 依所設定數據自動產生。 - 可顯示每個書籤位置的時間點。 - 具有刪除任何一個位置書籤的功能。 - 可多個數位教材檔案合併成一個數位教材檔案。 - 可對教材進行剪下、複製、貼上、插入空白聲音的功能。 - 安裝教室：教育大樓E116教室及圖資大樓L606教室。 | 2套 |
| 特 別 規 定 |  |  |  |
| 1.本採購案含稅報價。 2.交貨日期：自決標日起 112年9月6日內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 3.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。 4.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，應預先提出供使用單位審查。 5.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無需提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。 6.保固年限： 1年。自本校保管組驗收合格之日起，提供到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。 |  |  |  |