| 項次 | 品名 | 規 範 | 單位及 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | AR智慧眼鏡 | - 光學架構： - 顯示模式Si-OLED。 - 鑑別度：全高清 (1920 x 1080)。 - 視野：34度 (120 inch at 5m)。 - 色彩再現：24 bit-color。 2. 感測器：陀螺儀、加速器、磁力儀、相機偵、飛時測距(TOF)。 3. 重量：140g(含)以下。 | 2支 |
| 二 | SDK開發套件 | - 提供AR智慧眼鏡之SDK軟體套件。 - 二次開發工具至少支援Unity的Camera、TOF感測器開發模組等。 - 使用者可在Android studio開發環境(使用JAVA語言)或是Unity 3D(使用C#語言)創作AR體驗的APP。 - SDK軟體套件至少包含控制眼鏡顯示、獲取眼鏡感測器數據的API介面等，讓使用者可以透過API充分控制智慧眼鏡顯示與感測的功能。 | 1套 |
| 三 | 安卓控制器 | - 作業系統：Android 9(含)以上。 - CPU：Snapdragon XR1(含)以上 - 記憶體：4 GB(含)以上 - 像素：409.920 ( 480 x 854 ) (含)以上 - 相機：1300像素(含)以上。 - 儲存空間：64GB(含)以上。 - 軟體：支援AR智慧眼鏡開發套件所開發之應用程式。 | 2只 |
| 四 | AR擴增實境眼鏡 | - 顯示裝置類型：Si-OLED微投影技術；最大呈現120吋視覺效果(含)以上。 - 對比度：500000:1(含)以上。 - 解析度：1920×1080(含)以上。 - FOV：34度(含)以上。 - 感應器：內建羅盤、陀螺儀、加速器、光源感應器。 - 專屬控制器：內建 Android 9.0 系統、通過GMS(Google Mobile Service)認證。 - 包裝內容：智慧眼鏡、控制器、USB-C連接線。 | 2台 |
| 五 | AR穿戴式頭盔編輯系統 | - 可對AR Menu專案進行主題、內頁與內容編輯。 - 內容包含文字、PNG 圖檔、MP4 影片檔與OBJ 模型檔。 - 同時可搭配J-Reality Gesture App手勢互動。 | 3台 |
| 六 | mmWave毫米波雷達 | - 核心晶片：TI，IWR1642(或同等品)。 - 尺寸大小：78mm x 64mm x 23.5mm±2％。 - 無線電控制系統：ARM Cortex-R4F(或同等品)。 | 4個 |
| 七 | 人員定位系統 | - 精準度10cm(含)以下。 - 可自行規劃感測區域，在感測區域內至少可顯示物體的ID、座標、速度、加速度等。 - 多顆毫米波雷達架設於同一大區域時，可提供雷達區域偵測縫合功能。 - 可在偵測區域內設置觸發區進行Alarm警示。 | 1套 |
| 八 | AR內容設計 | AR美術館沉浸式體驗主題，互動情境如下： - 雷達感測參觀者位置，透過投影機投放作品在參觀者當下之位置。 - 戴上AR眼鏡時則出現該作品的AR眼鏡內容，並透過動作偵測與虛擬資訊進行切換和內容互動。 - 博物館牆面背景內容及AR眼鏡內容置換需依照以下格式： - 牆面：檔案格式為.jpg、.png，建議解析度1000 pixel *1000 pixel以上(即短邊1000pixel以上)。 - AR眼鏡內容：文字、圖檔(.png)、影片(.mp4)與模型檔(.obj)。 | 1套 |
| 九 | AR伺服器 | - CPU：i7 (含)以上。 - 記憶體：DDR4 16G (含)以上。 - 顯示卡：NVIDIA RTX A2000 (含)以上。 - 作業系統：Win 10 (含)以上。 - 軟體：支援AR眼鏡沉浸式內容之軟體。 | 1台 |
| 十 | 投影機 | - 像素數：至少需(1024 x 768)。 - 流明：至少需3600 流明。 - 包含吊架、線材、投影機安裝及融合設定。 | 6台 |
| 十一 | 音響設備 | - 頻段：43 Hz - 20 kHz。 - 額定擴散角度：100° 水平 x 40° 垂直 (C模式)。 - 內建擴大機功率：1，000 W。 | 1組 |
| 十二 | 筆記型電腦 | - 顯示器：17.3吋(含)以上 FHD 1920*1080 IPS面板。 - 處理器：第12代Intel Core i7-12700H (含)以上。 - 顯示卡：NVIDIA GeForce RTX 3080 8GB GDDR6 (含)以上。 - 記憶體：DDR4 32GB (16G*2, 3200MHz) / 插槽數：2 Slots, Max 64GB (含)以上。 - 硬碟：1TB NVMe PCIe SSD (含)以上。 - 無線技術：Wi-Fi 6E + 藍牙V5.2。 | 2台 |
| 特 別 規 定 |  |  |  |
| 1.本採購案含稅報價。 2.交貨日期：自決標日起 112年11月15日內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 3.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。 4.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，應預先提出供使用單位審查。 5.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無需提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。 6.保固年限： 1年。自本校保管組驗收合格之日起，提供到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。 |  |  |  |