| 項次 | 品名 | 規 範 | 單位及 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 數位講桌 | - 講桌主體採用1.2~2.0mm鋼板結構強化設計，金屬表面採粉體防鏽烤漆處理，附安全鎖共4只。 - 可安裝一般15～22吋LCD液晶螢幕，平面強化玻璃，並具有下潛式調整仰角功能，可任意調整觀看角度(20~40度)，螢幕尺寸適用範圍可達(W)520 x (H)370mm(±30mm)，附安全鎖。 - 具有260x610mm(±10mm)操作平台，檯面附有操作說明滑鼠墊，便於操作使用。 - 可抽拉式隱藏式鍵盤收納抽屜架，不鏽白鐵滑軌，可容納標準鍵盤及滑鼠，附安全鎖。 - 提供電容式鵝頸麥克風，軟管設計，總長度600mm(±10mm)。 - 具有線麥克風收藏盒便於收納使用，麥克風具開關及5米麥克風線。 - 左右提供45mm舒適感扶手，防靜電粉體烤漆。 - 提供30W高功率喇叭二只。 - 右側具抽拉式大型輔助台板，尺寸490×438mm(±10mm)，承重25公斤，可放置筆記型電腦、資料提示機等；並具AC110V電源插座及連接線收納功能。側抽拉線材輸入:VGA電腦影像輸入端子*1，連接到內置電腦USB*1，電腦聲音輸入端子*1，RJ-45網路端子*1，供筆記型電腦使用。 - 19吋標準機框架，可固定資訊講桌控制主機、功率擴大機、無線麥克風等設備，設備位置可直立擺放或橫式擺放。 - 講桌底部具有4個3吋萬向活動輪，提供講桌最穩固安全設計。 - 講桌整體尺寸（閉合狀態）：（W）700mm(±10mm),（D）700mm(±10mm),（H）1190mm(±10mm)。 - 操作台面高度940mm(±10mm)，符合人體操作。 - 中控主機與操作面板採分離式設計，便於保養維護。 - 薄膜觸控按鍵式操作面板，防潑水可更換，具LED燈號顯示設備狀態。 - 6路獨立可編程紅外線發射介面，可控制投影機開關及其他紅外線設備。 - 2路獨立可編程RS-232控制介面，可連接外部設備或擴充模組等使用。 - 具I/O介面，可連接擴充設備，如讀卡機。 - 軟體可支援Win7/Win8(含)以上版本。 - 內建多種投影機RS-232控制碼，可設定傳輸速率及位元資料。 - 內崁式紅外線學習功能，無須配置專業學習器，使用更方便，儲存更可靠。 - 可設定系統開機密碼，安全保護，方便管理。 - 可由面板直接學習紅外線遙控器，使用簡單無需使用軟體設定。 - 2路獨立音量控制：電腦／AV訊號混音音量控制、麥克風音量控制。 - 3組設備電源控制(可獨立控制投影機電源開關、電腦電源、設備電源)。 - 1組電動銀幕或升降機之升降控制，可設置電動銀幕升降斷電時間。 - 具節能省電裝置，未使用自動關閉設備電源，時間可設定3~254分鐘。 - 2個預留按鍵，可自行定義按鍵功能，設備連動、第二台投影機控制、閱讀燈。 - 2組麥克風Φ6.3mm：電容式Mic輸入x1(幻象電源)，動圈式Mic x1。 - 5X2(含)以上音/視頻矩陣切換，3x2 VGA矩陣式切換(具有提示機輸入)，可同步切換，或個別預覽。 - 內置60Wx2立體聲擴大機，具錄音輸出及外接擴音設備輸出端子。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 - 安裝位置：教學大樓(T002.T003)、服設館(F104.F207.F403.F502)。 - 安裝內容： - 講桌需整體安裝，包含投影機訊號線、投影機控制線、網路線、電動銀幕控制線、電源線等線路安裝。 - 講桌安裝包含本校提供的電腦、液晶螢幕、投影機、電動銀幕等設備整合安裝，完成後之系統設定及測試。 - 教室內原講桌如有讀卡機，依學校需求將原有讀卡機拆除安裝至新講桌內，並設定教師刷卡連動開機，普通教室內講桌前後門需加裝鎖頭。 - 講桌線路安裝及線路接點位置，拆裝新舊機之詳細內容需事先與保管單位協調溝通後方能施作，所發生相關費用由得標廠商負責。 - 講桌相關配線須整齊，連接至投影機、電動銀幕之外露訊號線須用壓條包覆固定。 - 得標廠商需包含原有數位講桌拆除移至校方指定地點存放，所發生之費用，由得標廠商負責。 - 本案所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 6台 |
| 二 | 綜合擴大機 | - 麥克風輸入3組(含)以上。 - 具輔助輸入端子。 - 輸入選擇3組(含)以上。 - 具高音及低音控制。 - 具錄音輸出1組。 - 輸出阻抗4Ω~16Ω。 - 具高壓輸出70、100V。 - 最大輸出功率120瓦(含)以上。 - 具溫控自動啟動型散熱風扇。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：服設館(F005.F104.F207.F401.F502.F503)、育樂館(Y202)、生科大樓(LT401)、馨如樓(馨101)。 - 安裝內容： - 擴大機需含安裝及線路連接，拆裝新舊機之詳細內容需事先與保管單位協調溝通後方能施作，所發生相關費用由得標廠商負責。 - 本案所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 9台 |
| 三 | 綜合擴大機 | - 額定輸出功率400W x2 (含)以上。 - 阻抗8歐姆。 - 頻率響應20Hz~20KHz。 - 可調整控制音樂低、中、高音音質。 - 可調整控制麥克風低、中、高音音質。 - 總諧波失真在1KHz-3dB 8歐姆小於0.007。 - 麥克風輸入5組(含)以上。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：教學大樓(T105)、音樂館(M002)。 - 安裝內容： - 擴大機需含安裝及線路連接，拆裝新舊機之詳細內容需事先與保管單位協調溝通後方能施作，所發生相關費用由得標廠商負責。 - 本案所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 2台 |
| 四 | 快速攝影機 | - 感光元件 1/2.86”CMOS。 - 有效畫素2百萬畫素(含)以上。 - 20倍(含)以上光學變焦。 - 16倍(含)以上數位變焦。 - 水平視角 55.8º (W)至3.2º (T)。 - 光圈 F1.5(W)~F3.0 (T)。 - 最低照度 0.5 lux。 - 快門速度 1/1至1/10000 s。 - 具Auto, Push, Manual對焦。 - 訊號格式 1080p 60, 59.94, 50, 29.97, 25，1080i 60, 59.94, 50，720p 60, 59.94, 50。 - 影像訊號輸出 NDI/HDMI/SDI/USB。 - 具Auto, Indoor, Outdoor, Manual, OPW, ATW白平衡。 - 預設位置點 120point(含)以上。 - 聲音輸出入3.5mm Audio In (Stereo) - 控制介面NDI Control (auto configuring), VISCA IP，PTZ control RJ45接頭供RS232/RS422控制。 - 影像壓縮Full NDI i-frame high quality low latency NDI for production，h.264 long-GOP。 - 電源支援12v DC，及PoE+。 - 含HDMI轉USB轉接器及連接本機至電腦主機之HDMI訊號線路。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需檢附台灣地區原廠或台灣代理商開立之出廠保固證明。 - 安裝位置：服設館(F403.F502.F503)。 - 安裝內容： - 快速攝影機需含安裝及HDMI線路連接，拆裝新舊機之詳細內容需事先與保管單位協調溝通後方能施作，所發生相關費用由得標廠商負責。 - 本案所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 3台 |
| 五 | 雙頻無線麥克風接收機 | - 雙頻道接收器。 - 採雙調諧器純自動選訊接收電路。 - 採2.4G頻段，頻寬83MHz(含)以上。 - 音頻取樣率24-bit/44.1KHz。 - 顯示採OLED繪圖式面板。 - 標準0dB，-10~+20dB音量控制範圍。 - 附無線充電麥克風2支。 - 雙槽充電座1只。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：服設館(F403)、音樂館(M101)*2。 - 安裝內容： - 安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 3台 |
| 六 | 混音機 | - 麥克風輸入8支(含)以上。 - 具16線性輸入(8單音 + 4立體聲)。 - 具幻象電源。 - 4群組及1立體聲群組。 - 24-bit/192KHz 2in/2out USB音訊功能。 - 具有24個程式的音訊效果處理(SPX)。 - 單音輸入PAD開關。 - 具旋鈕壓縮器。 - XLR平衡式輸出。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：音樂館(M101)。 - 安裝內容： - 安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 1台 |
| 七 | 高畫質影音選擇器 | - 即插即用自動切換，可設定選項最優先或最後連接的輸入自動在連接的顯示器上播放來源訊號，當使用者手動按下按鈕，自動切換功能將被覆蓋。 - HDMI訊號相容HDMI 2.0中規範的HDCP 2.2、HDR10。 - 具EDID處理，鎖定及演算法確保HDMI來源及播放系統的即插即用操作 。 - 非平衡音訊輸出3.5mm插孔1組 。 - 遙控接觸點開關3 PIN端子連接器 。 - 最大數據速率: 17.82Gbps (每個圖形通道5.94Gbps)。 - 最高解析度 4K@60 (4:4:4) 。 - 傳送到HDMI輸出的數位音訊可嵌出，轉換成類比訊號並發送到立體聲不平衡類比音訊輸出。 - HDMI輸入2組(含)以上。 - HDMI輸出1組(含)以上。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 - 安裝位置：教學大樓(T202.T205)。 - 安裝內容： - HDMI線路安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 2台 |
| 八 | 高畫質影音選擇器 | - 即插即用自動切換，可設定選項最優先或最後連接的輸入自動在連接的顯示器上播放來源訊號，當使用者手動按下按鈕，自動切換功能將被覆蓋。 - HDMI訊號相容HDMI 2.0中規範的HDCP 2.2、HDR10。 - 具EDID處理，鎖定及演算法確保HDMI來源及播放系統的即插即用操作 。 - 非平衡音訊3.5mm輸出插孔1組 。 - 遙控接觸點開關5 PIN端子連接器 。 - 最大數據速率: 17.82Gbps (每個圖形通道5.94Gbps)。 - 最高解析度 4K@60 (4:4:4) 。 - HDMI輸出數位音訊可嵌出，轉換成類比訊號到立體聲不平衡類比音訊輸出。 - HDMI輸入4組(含)以上。 - HDMI輸出1組(含)以上。 - 具設定切換模式及EDID模式的DIP開關。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 - 安裝位置：學生活動中心(S313)。 - 安裝內容： - HDMI線路安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 1台 |
| 九 | 單槍投影機 | - 投影型式RGB 三片LCD呈像投影。 - 投射光源採用雷射光源。 - 投影白色亮度4600流明(含)以上。 - 投影彩色亮度4600流明(含)以上。 - 標準解析度1920x1080 (含)以上。 - 投影畫面尺寸300吋(含)以上。 - 視訊輸入介面VGA 2組。 - 視訊輸入介面HDMI 2組。 - 音訊輸入介面3.5mm stereo 2組。 - 音訊輸出介面3.5mm stereo 1組。 - 控制RS232 1組。 - 內建Wireless 802.11 b/g/n。 - 投影透鏡光學放大比例需1.6倍(含)以上。 - 數位式梯形修正垂直正負30度、水平正負30度。 - 具修正不規則矩型影像Quick Corner功能。 - 對比度2,500,000:1。 - 支援Split screen畫面分割。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠在台分公司針對本案開立零件供應五年無缺證明，原廠售後服務保固證明書。 - 安裝位置：教學大樓(T006)*2、商學大樓(B301)、服設館(F207)、學生活動中心(S502)*2、設計大樓(D602.D702)。 - 安裝內容： - 教室內如有數位講桌得標廠商需負責單槍投影機連線控制，並設定單槍投影機開關機，原控制設備非數位講桌不在此項安裝規範內。 - 單槍線路安裝及位置，詳細內容需與保管單位協調溝通後方能安裝，所發生相關費用由得標廠商負責。 - 單槍投影機相關配線須整齊，投影機外露訊號線須用壓條包覆固定。 - 所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 8台 |
| 十 | 無線擴音機 | - 最大輸出功率150W(含)以上。 - 麥克風輸入插座x2。 - 音源輸入Ø 3.5 mm Stereo、Ø 6.3 mm LINE IN插座各1。 - 音源輸出Ø 6.3 mm LINE OUT 插座。 - 陣列式雙音路喇叭，具5吋(含)以上低音喇叭2顆。 - 具DSP數位音效控制。 - 具靜音控制鈕，可控制總音量淡入(fade in)及淡出(fade out)，長按可控制全部輸入音源靜音，短按控制鈕可控制背景音源靜音。 - 具藍牙功能，採可抽拔式藍牙模組。 - 具無線接收模組2組。 - 具有伸縮提把及腳架座。 - 底端具滑輪，方便拖拉行動。 - 採用充電鋰電池。 - 具LED燈，顯示電池電量及充電狀況。 - 附防塵保護套。 - 附無線麥克風2支。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 | 2台 |
| 特 別 規 定 |  |  |  |
| 1.本採購案含稅報價。 2.交貨日期：自決標日起 100 天內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 3.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。 4.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，應預先提出供使用單位審查。 5.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無需提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。 6.保固年限： 1年。自本校保管組驗收合格之日起，提供到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。 |  |  |  |