| 項次 | 品名 | 規 範 | 單位及 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 數位講桌 | - 機體材質：採用1.2mm~2.0mm鋼板，附安全鎖。 - 操作平台：具有260x600mm(含)以上平台，檯面附有操作說明滑鼠墊，便於操作使用。 - 液晶顯示器面孔：可安裝一般15～24吋(16:9)LCD液晶螢幕，平面強化玻璃，並具有下潛式調整仰角功能，可任意調整觀看角度(20~40度)，螢幕尺寸適用範圍可達(W)560 x (H)380 x 70(D)mm(±10mm)，附安全鎖。 - 扶手：提供左右扶手功能，讓演講者握扶。 - 鍵盤收納抽屜架：隱藏式，滑軌可抽拉，容納標準鍵盤。 - 麥克風收藏盒：具有麥克風收納設計。 - 輔助台板：右側具抽拉式大型輔助台板，承重25公斤，可放置筆記型電腦、資料提示機等；並具收納連接線功能。 - 活動輪腳柱：機底3吋活動輪四只，其中二只具煞車功能。 - 操控面板採用薄膜式觸控感應面板。 - 麥克風輸入：一組供電接頭插座並提供一組電容式鵝頸麥克風、1組(含)以上6.3mm麥克風輸入孔並提供一組有線麥克風，附5米連接線。 - 具擴大機功能，輸出功率100W。 - 喇叭：提供30W高功率喇叭二只。 - 具備110V交流電源插座－可供行動裝置或筆記型電腦、提示機等使用。 - 省電：講桌具省電裝置，50分鐘未使用自動關閉電源。 - 電源控制：控制電源、投影機開關，電動銀幕升、降、停。 - 電腦啟閉控制：具控制PC電腦(開機、關機)。 - 音量調整：可個別單獨調整音量(總音量調整、鵝頸麥克風音量調整、麥克風音量調整)。 - DVD播放：DVD控制(退出、前進、後退、停止、播放)。 - 連動功能：可連動電動銀幕及投影機之啟動與關閉。 - 選擇輸出：可選擇不同的播放訊號來源。 - 同步輸出：訊號可同步輸出至液晶螢幕及單槍投影機。 - 連線端子：通用序列埠(USB)提供連接移動式USB介面記憶裝置。 - HDMI影像：4組輸入2組輸出，並具有影音分離功能，音訊輸出埠*1組可提供給外接擴大機等音響系統使用。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 - 安裝位置：設計大樓(D105)。 - 安裝內容： - 講桌需整體安裝，包含投影機訊號線、投影機控制線、網路線、電 動銀幕控制線、電源線等線路安裝。 - 講桌安裝包含本校提供的電腦、液晶螢幕、投影機、電動銀幕等設備整合安裝，完成後之系統設定及測試。 - 講桌線路安裝及線路接點位置，裝機之詳細內容需事先與保管單位協調溝通後方能安裝，所發生相關費用由得標廠商負責。 - 講桌相關配線須整齊，連接至投影機、電動銀幕之外露訊號線須用壓條包覆固定。 - 所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 1座 |
| 二 | 高畫質影音選擇器 | - 即插即用自動切換，可設定選項最先或最後連接的輸入自動在連接的顯示器上播放來源訊號，當使用者手動按下按鈕，自動切換功能將被覆蓋。 - HDMI訊號相容HDMI 2.0中規範的HDCP 2.2、HDR10。 - 具EDID處理，鎖定及演算法確保HDMI來源及播放系統的即插即用操作 。 - 非平衡音訊3.5mm輸出插孔1組 。 - 遙控接觸點開關5 PIN端子連接器 。 - 最大數據速率: 17.82Gbps (每個圖形通道5.94Gbps)。 - 最高解析度 4K@60 (4:4:4) 。 - HDMI輸出數位音訊可嵌出，轉換成類比訊號到立體聲不平衡類比音訊輸出。 - HDMI輸入4組(含)以上。 - HDMI輸出1組(含)以上。 - 具設定切換模式及EDID模式的DIP開關。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 - 安裝位置：學生活動中心(S003.S404)、設計大樓(D001.D105.D406.D602.D603.D702)、服設館(F207)。 - 安裝內容： - HDMI線路安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 9台 |
| 三 | 單槍投影機 | - 投影型式RGB 三片LCD呈像投影。 - 投射光源採用雷射光源。 - 投影白色亮度5200流明(含)以上。 - 投影彩色亮度5200流明(含)以上。 - 標準解析度1920x1200 (含)以上。 - 投影畫面尺寸300吋(含)以上。 - 視訊輸入介面端子HDMI 2組，HD-BaseT 1組。 - 音訊輸出介面端子 Stereo mini 1組。 - 控制RS232 1組。 - 投影透鏡光學放大比例需1.6倍(含)以上。 - 數位式梯形修正垂直正負30度、水平正負30度。 - 具鏡頭位移垂直(水平置中)-50% to +50%。 - 具修正不規則矩型影像Quick Coner功能。 - 對比度2,500,000:1。 - 支援Split screen雙畫面分割。 - 具過熱自動斷電保護裝置。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠在台分公司針對本案開立零件供應五年無缺證明，原廠售後服務保固證明書。 - 安裝位置：設計大樓(D105x2)。 - 安裝內容： - 需含單槍投影機吊架及安裝，並依使用單位要求位置安裝。 - 得標廠商需負責單槍投影機與數位講桌連線控制，並設定單槍投影機開關機。 - 單槍線路安裝及位置，詳細內容需與保管單位協調溝通後方能安裝，所發生相關費用由得標廠商負責。 - 單槍投影機相關配線須整齊，外露訊號線須用壓條包覆固定。 - 所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 2台 |
| 四 | 單槍投影機 | 1. 投影型式RGB 三片LCD呈像投影。 2. 投射光源採用雷射光源。 3. 投影白色亮度4600流明(含)以上。 4. 投影彩色亮度4600流明(含)以上。 5. 標準解析度1920x1080 (含)以上。 6. 投影畫面尺寸300吋(含)以上。 7. 視訊輸入介面D-sub 15pin 2組。 8. 視訊輸入介面HDMI 2組。 9. 音訊輸入介面Stereo mini 2組。 10. 音訊輸出介面Stereo mini 1組。 11. 控制RS232 1組。 12. 投影透鏡光學放大比例需1.6倍(含)以上。 13. 數位式梯形修正垂直正負30度、水平正負30度。 14. 具修正不規則矩型影像Quick Corner功能。 15. 對比度2,500,000:1。 16. 支援Split screen畫面分割。 17. 具過熱自動斷電保護裝置。 18. 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 19. 交貨時需附原廠在台分公司針對本案開立零件供應五年無缺證明，原廠售後服務保固證明書。 20. 安裝位置：圖資大樓(L402) 、設計大樓(D001)。 21. 安裝內容： - 需含單槍投影機吊架及安裝，並依使用單位要求位置安裝。 - 單槍投影機線路安裝詳細內容需與保管單位協調溝通後方能安裝，所發生相關費用由得標廠商負責。 - 單槍投影機相關配線須整齊，投影機外露訊號線須用壓條包覆固定。 - 所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 2台 |
| 五 | 單槍投影機 | - 投影型式RGB 三片LCD呈像投影。 - 投射光源採用雷射光源。 - 投影白色亮度4600流明(含)以上。 - 投影彩色亮度4600流明(含)以上。 - 標準解析度1920x1080 (含)以上。 - 投影畫面尺寸300吋(含)以上。 - 視訊輸入介面D-sub 15pin 2組。 - 視訊輸入介面HDMI 2組。 - 音訊輸入介面Stereo mini 2組。 - 音訊輸出介面Stereo mini 1組。 - 控制RS232 1組。 - 投影透鏡光學放大比例需1.6倍(含)以上。 - 數位式梯形修正垂直正負30度、水平正負30度。 - 具修正不規則矩型影像Quick Corner功能。 - 對比度2,500,000:1。 - 支援Split screen畫面分割。 - 具過熱自動斷電保護裝置。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠在台分公司針對本案開立零件供應五年無缺證明，原廠售後服務保固證明書。 - 安裝位置：設計大樓(D406、D502)。 - 安裝內容： - 單槍線路安裝及位置，詳細內容需與保管單位協調溝通後方能安裝，所發生相關費用由得標廠商負責。 - 單槍投影機相關配線須整齊，投影機外露訊號線須用壓條包覆固定。 - 所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 2台 |
| 六 | 固定畫框幕 | - 對角尺寸120吋(含)以上。 - 畫框幕比例16:9。 - 採窄邊框設計，寬度12mm(正負3mm)。 - 採多點掛釘繃緊結構，提昇幕面平整度。 - 具完整包覆修飾蓋，呈現窄邊框投影質感。 - 具有安裝用固定架。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：設計大樓(D105x2)。 - 安裝內容： - 所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 2片 |
| 七 | 高畫質影像分配器 | - 影像解析度4K＠60Hz 4:4:4(含)以上。 - 具EDID處理器，確保HDMI訊號源與顯示系統穩定正常運作。 - 具RS232端子可用於韌體升級。 - 數據傳輸率可達17.82Gbps(每個圖形通道5.94Gbps) 。 - HDMI訊號傳輸相容HDR、HDMI 2.0。 - 符合HDCP 2.2內容保護標準。 - HDMI輸入經均衡和同步校正技術，分配到4個相同的輸出。 - HDMI輸入1組。 - HDMI輸出4組。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 - 安裝位置：設計大樓(D105) - 安裝內容： - 含2台投影機HDMI配線，安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 1台 |
| 八 | 無線協作簡報主機 | - 使用Wi-Fi或是LAN網路登入及使用。 - 支援iOS、Android、Chromebook等個人移動設備鏡像功能。 - 連接埠口2xUSB 3.1，3xUSB 2.0，1xRJ-45，1x3.5mm麥克風。 - 輸出1x HDMI，1x DisplayPort，1x非平衡式立體聲音輸出。 - 採3.60 GHz四核心處理器。 - 記憶體8GB (2x 4GB DDR4 SDRAM模組)。 - 儲存空間128GB固態硬碟。 - 網路連線Gigabit LAN。 - 內建Miracast 鏡像功能。 - 支援影像串流播放(最高支援1080P＠60fps)。 - 支援多視窗簡報，單一螢幕可同時顯示6個畫面，另支援外接第二螢幕，雙畫面最多同時可顯示12個與會者資料畫面。 - HDMI影像輸入解析度4K@60。 - HDMI影像輸出解析度4K@30(RGB)，DisplayPort輸出4K@60。 - 內建雲端共用檔案功能，允許檔案放置到本機內部雲端儲存空間128G。 - 允許參與者控制簡報者電腦，實現協作功能。 - 網路連線支援DHCP。 - 可在個人設備螢幕觀看主要顯示器畫面影像。 - 支援第三方軟體，如Microsoft Office®, SkypeforBusiness®, GoToMeeting® and WebEx®達到遠端會議之功能。 - 具錄製功能將顯示過程影像音訊記錄到本機影像檔中。 - 具數位看板功能，提供無會議進行時顯示動態內容和資訊。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 - 安裝位置：設計大樓(D105)。 - 安裝內容： - 簡報主機安裝及位置，詳細內容需與保管單位協調溝通後方能安裝，所發生相關費用由得標廠商負責。 - 所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 1台 |
| 九 | 綜合擴大機 | - 輸出功率250Wx2 (含)以上。 - 阻抗8歐姆。 - 頻率響應20Hz(含)以下~20KHz(含)以上。 - 可調整控制音樂高、低音音質。 - 可調整控制麥克風高、低音音質。 - 總諧波失真在1KHz時小於0.05%。 - 麥克風輸入4組(含)以上。 - 可設定麥克風及音樂之最大音量限制功能。 - 具溫度保護、過載保護、短路保護。 - 具有一組立體聲PRE OUT輸出，可連接外部設備。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：設計大樓(D105)。 - 安裝內容： - 擴大機需含安裝及線路連接，裝機之詳細施工內容需事先與保管單位協調溝通後方能安裝，所發生相關費用由得標廠商負責。 - 本案所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 1台 |
| 十 | 雙頻無線麥克風接收機 | - 雙頻道接收器。 - 採雙調諧器純自動選訊接收電路。 - 採2.4G頻段，頻寬83MHz(含)以上。 - 音頻取樣率24-bit/44.1KHz。 - 顯示採OLED繪圖式面板。 - 標準0dB，-10~+20dB音量控制範圍。 - 附無線充電型麥克風2支。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：設計大樓(D105)。 - 安裝內容： - 安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 1台 |
| 十一 | 高傳真喇叭 | - 喇叭型式二音路。 - 喇叭尺寸6吋(含)以上低音單體1只，1吋(含)以上高音單體喇叭1只。 - 頻率響應70Hz(含)以下～20KHz(含)以上。 - 持續功率50Ｗ(含)以上。 - 靈敏度85dB(含)以上。 - 最大聲壓級109dB(含)以上。 - 阻抗8歐姆。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：設計大樓(D105)。 - 安裝內容： - 安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 1對 |
| 十二 | 無線分享器 | - 雙個Gigabit乙太網路WAN埠口。 - IPv4/IPv6 DHCP伺服器。 - 具5GHz及2.4GHz頻段。 - 具USB埠口可支援列印及檔案分享。 - 具MAC位址過濾器。 - 10/100/1000Base-TX LAN 3個(含)以上，連接埠RJ-45。 - 網頁式管理介面。 - 限制存取管理介面。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：設計大樓(D105) - 安裝內容： - 安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 1台 |
| 十三 | HD快速攝影機 | - 感光元件 1/2.86”CMOS。 - 有效畫素2百萬畫素(含)以上。 - 20倍(含)以上光學變焦。 - 16倍(含)以上數位變焦。 - 水平視角 55.8º (W)至3.2º (T)。 - 光圈 F1.5(W)~F3.0 (T)。 - 最低照度 0.5 lux。 - 快門速度 1/1至1/10000 s。 - 具Auto, Push, Manual對焦。 - 訊號格式 1080p 60, 59.94, 50, 29.97, 25，1080i 60, 59.94, 50，720p 60, 59.94, 50。 - 影像訊號輸出 NDI/HDMI/SDI/USB。 - 具Auto, Indoor, Outdoor, Manual, OPW, ATW白平衡。 - 預設位置點 120個(含)以上。 - 聲音輸入3.5mm Audio In(Stereo)。 - IP控制介面NDI Control (auto configuring), VISCA IP。 - PTZ控制介面RJ45接頭供RS232/RS422控制。 - 具高品質低延遲NDI視訊壓縮技術。 - 含HDMI轉USB轉接器及連接本機至電腦主機之HDMI訊號線路。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需檢附台灣地區原廠或台灣代理商開立之出廠保固證明。 - 安裝位置：設計大樓(D1002)、育樂館(Y202)。 - 安裝內容： - 快速攝影機需含安裝及HDMI線路連接，裝機之詳細施工內容需事先與保管單位協調溝通後方能安裝，所發生相關費用由得標廠商負責。 - 本案所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 2台 |
| 十四 | HDMI分配器 | - 影像解析度4K＠60Hz (4:4:4)。 - 具EDID處理器，確保HDMI訊號源與顯示系統穩定正常運作。 - 具RS232端子可用於韌體升級。 - 數據傳輸率可達17.82Gbps(每個圖形通道5.94Gbps) 。 - HDMI訊號傳輸相容HDR、HDMI 2.0。 - 符合HDCP 2.2內容保護標準。 - HDMI輸入經均衡和同步校正技術，分配到2個相同的輸出。 - HDMI輸入1組。 - HDMI輸出2組。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 - 安裝位置：設計大樓(D406) - 安裝內容： - 含分配器與設備之間HDMI配線，安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 1台 |
| 十五 | HDMI分配器 | - HDMI輸入1組，HDMI輸出2組。 - 可將HDMI訊號同時輸出至2台HDMI 顯示器。 - 支援 HDMI (3D、色深、4K); 相容於 HDCP。 - 最大解析度 4096x2160/3840x2160@60Hz(4:2:0)。 - 支援 Dolby True HD 和 DTS HD Master Audio。 - 最大資料傳輸速率10.2 Gbps。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：設計大樓(D001)、圖資大樓(L402) - 安裝內容： - 分配器與設備之間HDMI配線，安裝所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 2台 |
| 十六 | HDMI網路傳送接收器 | - 鎖附型機架式設計。 - 雙向的RS-232通道，可連接序列終端機或序列裝置。 - 具HDBaseT技術提供傳輸高品質影像及優化抗干擾能力。 - HDMI輸入訊號端子，將來源設備與顯示設備間透過網路線路傳送。 - 解析度支援4K 4096x2160/3840x2160@60Hz(4:2:0)。 - 具POH (Power over HDBaseT)功能，可將電源從傳送器傳送至接收器。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：設計大樓(D406、D105*2) - 安裝內容： - 安裝所需五金配件接頭與Cat.6訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 3組 |
| 十七 | HDMI網路傳送接收器 | - 使用網路線將傳送器與接收器連接，即可將HDMI訊號延長。 - 傳送器提供 HDMI 輸入及輸出端子，方便近端監控查看。 - 傳送及接收器以連接埠RJ45傳送。 - 接收器提供重置按鈕，按下可重新偵測來源訊號。 - 最高支援 1080P@60Hz 解析度。 - 支援 LPCM、Dolby True HD、DTS-HD 音效格式。 - 支援PoC單邊供電，傳送器與接收器其中一邊連接電源即可正常傳輸。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 安裝位置：設計大樓(D001) - 安裝內容： - 安裝所需五金配件接頭與Cat.6訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 - 安裝完成需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 1組 |
| 特 別 規 定 |  |  |  |
| 1.本採購案含稅報價。 2.交貨日期：自決標日起90天內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 3.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。 4.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，應預先提出供使用單位審查。 5.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無需提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。 6.保固年限：1年。自本校保管組驗收合格之日起，提供到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。 |  |  |  |