| 項次 | 品名 | 規 範 | 單位及 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 網路骨幹核心交換器 | - 校園骨幹網路交換規格需求書 - 採用模組式設計，單一設備機箱至少需提供4個（含）以上I/O介面模組插槽（不包含管理控制引擎模組、電源模組、風扇模組等非網路介面專用插槽），所有模組包含I/O介面模組、風扇模組及電源模組均具備熱抽換功能。 - 系統支援N+1或GRID電源備援，本案核心網路交換器提供二組2,000瓦（含）以上之電源模組，可支援擴充至四個（含）以上的電源模組。 - 管理引擎模組支援備援（Supervisor Redundant）功能，本案核心網路交換器須提供兩組（含）以上管理引擎模組。 - 機箱系統頻寬設計需為25 Tbps（含）以上，以因應未來升級。 - 系統提供9 TB（含）以上交換頻寬以及3 Bpps（含）以上轉發能力。 - 針對本案提供96個（含）以上25/10 GE SFP28/SFP+網路埠，並提供下列光電及纖介面模組（需與本設備同品牌）: - 10GBASE-SR SFP Module, Enterprise-Class *2個。 - 10GBASE-LR SFP Module, Enterprise-Class *2個。 - 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module *20個。 - 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire *48個。 - 支援Nonstop Forwarding with Stateful Switchover 功能，以確保設備之高可用度。 - 須支援Control Plane Policing以保護管理控制引擎模組。 - IPv4路由筆數需達210K（含）以上，IPv6路由筆數需達210K（含）以上。 - 支援IEEE 802.1p CoS、DSCP、SRR、CIR，每個連接埠並提供8個（含）以上egress queues，以保證QoS服務品質管理功能。 - 支援下列通訊協定： - 動態路由通信協定：RIP、RIPv2、OSPFv3。 - 多點廣播（Multicast）通信協定：PIM Sparse Mode , and Source-Specific Multicast。 - 支援IPv4/IPv6 Dual-stack功能。 - 所有連接埠支援256位元Advanced Encryption Standard演算，提供安全鏈路加密。 - 支援VRF（Virtual Routing Forwarding）虛擬路由功能。 - 支援Virtual Extensible LAN（VXLAN）Layer2擴展技術。 - 可透過授權啟動內建或外加設備支援加密流量分析安全技術，並可在無需解密的情況下找出加密流量中的惡意威脅，以保護資安及個資安全性。 - 支援Secure Boot功能，避免作業系統招惡意軟感染。 - 支援內嵌事件管理系統，當特定事件發生時，系統會自動執行事先設定的Scripts，即時回應並解決系統問題。 - 具備硬體NetFlow或sFlow或J-Flow或同等級之流量統計功能，系統須提供290,000筆（含）以上之Flow Table支援能力。 - 產品具備高可靠性,平均故障間隔時間（MTBF）可達200,000小時（含）以上。 - 符合標準19吋機架式規格。 - 針對本案得標廠商需負責將本校既有骨幹網路交換器置換移轉至本設備，並負責所需之短跳線。 - 既有及本案提供之跳接線必須重新標示，並於驗收時更新及交付校方校園網路拓撲圖（包含機房端網路線路資訊彙整及標示）之可編輯電子檔。 - 保固及維護 - 得標廠商須針對本案提供三年原廠保固，且為確保貨品來源正常，得標廠商於驗收時須檢附原廠授權經銷證明書一式。 - 廠商投標時需檢附原廠正本或影本型錄並註記供審，規格以原廠網站公告之資料為準，若原廠網站所公告資料與投標提供之資料不一致或有爭議時，使用單位得要求實機測試驗證。 - 定期維修：得標廠商於保固有效期間內需完成下列事項： - 每月提供維護記錄電子檔予校方留存。 - 每季定期至設備所在地進行現場維修服務，並於維護前一天告知校方。服務內容包括清理、調整、檢測和測試等，並免費更換正常使用下損壞之零件。維護完畢後需繳交定期維護報告書予校方留存。 - 故障維修： - 針對本案標的物，在正常使用且非人為破壞、消耗品及天災事變等不可抗力之因素所生之損壞，其餘任何破壞，由得標廠商負責修復。 - 得標廠商接到校方通知八小時（工作小時）內需到達現場（週一至週五上午九時至十二時，下午一時至六時，周末及國定例假日除外）。如於八小時（工作小時）內無法修復或需送回原廠，則由乙方於送修期間，提供相同功能（或以上）之設備給校方使用，以保持系統正常運作，以上費用均不再另行收費。 - 專案說明 - 專案時程： 本專案之建置期限為自廠商得標後次日起算120個日曆天，並完成所有產品之交付及完成測試驗證項目，請參照附件一所示。 - 教育訓練： 得標廠商於本專案驗後，需完成本案所有交付產品之教育訓練，至少八個小時（含）以上，教育訓練內容包含：上課簽到單、教材、教材電子檔等，並交付本單位。 - 補充說明： 因本專案需將本校既有骨幹網路交換器Cisco C6509轉移至本案新購之骨幹網路交換器，為求本專案順利進行，廠商需注意及配合下列事項： - 本案於本校暑假期間置換骨幹網路交換器，得標廠商需配合本校公告斷線時間內置換設備。 - 廠商於置換前置作業，需將既有及本案提供之跳接線重新標示，以利快速跳接於新設備。 - 廠商需將既有骨幹網路設定進行備份後再進行移轉。 - 本設備移轉完成後，得標廠商需負責測試本校所有系統網路連線及儲存是否正常。 - 得標廠商需符合本校校園資安政策，參與本案相關人員需簽署「委外廠商保密切結書」。 - 廠商資格： 有鑑於重大校園資安通報事件頻傳，廠商需有協助本校之資安事件應變處理及解決資安事件之能力，投標廠商須具備下列資格： - 投標廠商需有一名CISSP資訊安全系統專家認證（Certified Information Systems Security Professional）資格工程師，以提供本校針對資訊安全進行咨詢並提出資安事件之解決方案，廠商於投標時須檢附認證證明文件及公司勞保在職證明文件以供審查。 - 投標廠商兩年內(以公告日往前推算)需有維護大專院校全校校園網路維護之經驗，廠商於投標時須檢附相關合約之證明文件。 | 1台 |
| 特 別 規 定 |  |  |  |
| 1.本採購案含稅報價。 2.交貨日期：自決標日起 120日內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 3.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。 4.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，應預先提出供使用單位審查。 5.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無需提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。 6.保固年限： 3 年。自本校保管組驗收合格之日起，提供到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。 |  |  |  |

附件一

驗收驗證項目

得標廠商於本專案建置完畢必須進行下列的功能驗證測試程序，若全部項目都可符合下列要求，並列入驗收報告方能申辦驗收。

| 項目 | 驗收項目 | 驗證結果 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 提供兩組（含）以上管理引擎模組 | □符合 □未符合 |
| 二 | 設備機箱至少需提供4個（含）以上I/O介面模組插槽 | □符合 □未符合 |
| 三 | 提供1+1電源供應器並具備熱抽換與備援功能 | □符合 □未符合 |
| 四 | 提供96個(含)以上25/10 GE SFP28/SFP+網路埠，並提供下列光電及纖介面模組(需與本設備同品牌): - 10GBASE-SR SFP Module,Enterprise-Class *2個。 - 10GBASE-LR SFP Module,Enterprise-Class *2個。 - 1000BASE-LX/LH SFP transceiver module *20個。 - 1000BASE-T SFP transceiver module for Category 5 copper wire *48個。 | □符合 □未符合 |
| 五 | 既有及本案提供之跳接線是否重新標示 | □符合 □未符合 |
| 六 | 測試本校所有系統網路連線及儲存是否正常。 | □符合 □未符合 |
| 七 | 是否有提供原廠針對本案開立授權經銷證明文件 | □符合 □未符合 |