| 項次 | 品名 | 規 範 | 單位及 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 數位講桌 | 1. 講桌主體採用1.2~2.0mm鋼板結構強化設計，金屬表面採粉體防鏽烤漆處理，實用耐久不變形，附安全鎖共4只。 2. 可安裝一般15～22吋LCD液晶螢幕，平面強化玻璃，並具有下潛式調整仰角功能，可任意調整觀看角度(20~40度)，螢幕尺寸適用範圍可達(W)520 x (H)370mm(±30mm)，附安全鎖。 3. 具有260x610mm(±10mm)操作平台，檯面附有操作說明滑鼠墊，便於操作使用。 4. 可抽拉式隱藏式鍵盤滑鼠收納抽屜架，不鏽白鐵滑軌，可容納標準鍵盤及滑鼠，附安全鎖。 5. 提供電容式鵝頸麥克風，雙軟管設計，總長度600mm(±10mm)。 6. 具有線麥克風收藏盒便於收納使用，麥克風具開關及5米麥克風線。 7. 左右提供45mm舒適感扶手，防靜電粉體烤漆。 8. 提供30W高功率喇叭二只。 9. 右側具抽拉式大型輔助台板，尺寸490×438mm(±10mm)，承重25公斤，可放置筆記型電腦、資料提示機等；並具AC110V電源插座及連接線收納功能。側抽拉線材輸入:VGA電腦影像輸入端子*1，連接到內置電腦USB*1，電腦聲音輸入端子*1，RJ-45網路端子*1，供筆記型電腦使用。 10.19吋標準機框架，可固定資訊講桌控制主機、功率擴大機、無線麥克風等設備，設備位置可直立擺放或橫式擺放。 11.講桌底部具有4個3吋萬向活動輪，其中2個帶煞車功能，另附止滑固定支架，提供講桌最穩固安全設計。 12.講桌整體尺寸（閉合狀態）：（W）700mm(±10mm),（D）700mm(±10mm),（H）1190mm(±10mm)。 13.操作台面高度940mm(±10mm)，符合人體操作。 14.中控主機與操作面板採分離式設計，便於保養維護，使用年限長。 15.薄膜觸控按鍵式操作面板，防潑水，可更換，具LED燈號顯示設備狀態。 16.6路獨立可編程紅外線發射介面，可控制投影機開關及其他紅外線設備。 17.2路獨立可編程RS-232控制介面，可連接外部設備或擴充模組等使用。 18.1路合併可編程RS-485控制介面，可連接外部設備或擴充模組等使用。 19.具I/O介面，可連接擴充設備，如讀卡機。 20.軟體可支援Win98／XP／2000／VISTA／Win7／Win8版本。 21.內建多種投影機RS-232控制碼，可設定傳輸速率及位元資料。 22.內崁式紅外線學習功能，無須配置專業學習器，使用更方便，儲存更可靠。 23.可設定系統開機密碼，安全保護，方便管理。 24.可由面板直接學習紅外線遙控器，使用簡單，無需使用軟體設定。 25.2路獨立音量控制：電腦／AV訊號混音音量控制、麥克風音量控制。 26.3組設備電源控制(可獨立控制投影機電源、電腦電源、設備電源) 。 27.1組電動銀幕或升降機之升降控制，可設置電動銀幕升降斷電時間。 28.具節能省電裝置，未使用自動關閉設備電源，時間可設定3~254分鐘。 29.2個預留按鍵，可自行定義按鍵功能，設備連動、第二台投影機控制、閱讀燈。 30.2組麥克風Φ6.3mm：電容式Mic輸入X1(幻象電源)，動圈式MicX1。 31.6X2音/視頻矩陣切換，3x2 VGA矩陣式切換(具有提示機輸入)，可同步切換，或個別預覽。 32.內置60Wx2立體聲擴大機，具錄音輸出及外接擴音設備輸出端子。 33.投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 34.交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 35.安裝位置：商學大樓(B005、B205、B206、B405)，教育大樓(E210、E214、E217、E316、E319)，設計大樓(D402、D603、D604、D605、D705)，教學大樓(T005)，服設館(F602、F605)。 36.安裝內容： (1)含整體安裝(投影機訊號線、單槍控制線、網路線、電動銀幕控制線)。 (2)配線須整齊，連接至投影機之外露訊號線須用壓條隱藏固定。 (3)包含本校提供的電腦、電腦LCD螢幕、投影機、電動銀幕等設備整合。 (4)講桌安裝需包含連接本校原有讀卡機，並設定教師刷卡連動開機。 (5)得標廠商需包含原有數位講桌拆除及本次採購數位講桌設備安裝及設定，所發生之費用，由得標廠商負責。 (6)安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 17台 |
| 二 | 雙頻無線麥 克風接收機 | 1. 內裝配雙頻道接收機。 2. 採用自動選訊接收電路。 3. 具繪圖式OLED面板顯示器。 4. 頻段2.4G。 5. 音頻取樣率24-bit/44.1KHz。 6. 音量控制標準0dB，-10~+20dB範圍。 7. 充電式麥克風2支(可選手握或頭戴式)。 8. 附雙槽充電座1台。 9. 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 10.交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 11.得標廠商需派員至現場設備安裝及設定，所發生之費用，由得標廠商負責。 12.安裝位置：商學大樓(B404x1、B105x2、B204x2)，幼保教室(P102)，生活科技大樓(LT101、LT502、LT503)。 | 9台 |
| 三 | 無線簡報傳 輸器 | 1. 提供iOS、Android、PC和Mac即時無線連接。 2. 支援解析度1080p 60/WUXGA。 3. 具1個HDMI(含)以上及1個Display Port(含)以上輸出。 4. 音訊輸出3.5mm迷你插孔。 5. 支援WI-FI傳輸，2.4GHz。 6. 儲存空間32GB(含)以上，快閃記憶體。 7. 可同時顯示2個(含)以上參與者畫面。 8. 本機需含到校教育訓練2小時。 9. 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 10.交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 11.得標廠商需派員至現場設備安裝及設定，所發生之費用，由得標廠商負責。 12.安裝位置：商學大樓(B502)，育樂館(Y304)，音樂館(M101)，學生活動中心(S409、S412)。 | 5台 |
| 四 | 擴大機 | 1. 最大輸出功率150瓦(含)以上。 2. 具高音控制10KHz±12dB及低音控制100Hz±12dB。 3. 麥克風輸入3組(含)以上、其中1組具優先播放功能。 4. 具輔助輸入1組(含)以上。 5. 具輸入選擇3組(含)以上。 6. 具錄音輸出1組(含)以上。 7. 具監聽輸出。 8. 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 9. 得標廠商需派員至現場設備安裝及設定，所發生之費用，由得標廠商負責。 10.安裝位置：商學大樓(B004、B005、B205)，教育大樓(E210、Ｅ214、E303、E308、E313)，教學大樓(T404、T602、T605)。 | 11台 |
| 五 | 4頻道無線 協作教學機 | 1. 提供iOS、Android、PC和Mac即時無線連接。 2. 可傳送60fps/HD無線影像串流。 3. 主記憶體 4GB(含)以上。 4. 具4個USB 3.0(含)以上，1個LAN RJ-45端子(含)以上。 5. 具1個HDMI(含)以上及1個Display Port(含)以上輸出。 6. 具音頻輸出。 7. 儲存空間32GB(含)以上固態硬碟，提供雲端文件共享空間。 8. 搭配顯像設備可同時無線接收並投影顯示4組(含)以上使用者畫面。 9. 可登入用戶100個(含)以上無線連接的設備。 10.所有登入用戶可觀看主畫面。 11.具有電子白板功能。 12.允許登入用戶相互發送即時訊息。 13.本機需含到校教育訓練2小時。 14.投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 15.交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 16.得標廠商需派員至現場設備安裝及設定，所發生之費用，由得標廠商負責。 17.安裝位置：教育大樓(E320)，學生活動中心(S003)。 | 2台 |
| 六 | 無線分享器 | 1. 無線網路IEEE 802.11b/g/n。 2. 無線速度450Mbps(含)以上。 3. 10/100Mbps LAN連接埠3個(含)以上。 4. 頻率2.4G頻段。 5. 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 6. 得標廠商需派員至現場設備安裝及設定，所發生之費用，由得標廠商負責。 7. 安裝位置：育樂館(Y304)，商學大樓(B502)，音樂館(M101)，學生活動中心(S409、S412)。 | 5台 |
| 七 | 無線分享器 | 1. 4個(含)以上Gigabit LAN埠口。 2. 2個USB埠口,用印表機伺服器。 3. 具DHCP伺服器，動態DNS。 4. SPI封包狀態檢查，MAC位址過濾器。 5. 內建自我診斷功能。 6. 調變方式5G及2.4G頻段，5G與802.11a,n,ac相容。 7. URL內容過濾器。 8. 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 9. 得標廠商需派員至現場設備安裝及設定，所發生之費用，由得標廠商負責。 10.安裝位置：商學大樓(B505)，學生活動中心(S003)。 | 2台 |
| 特 別 規 定 |  |  |  |
| 1.本採購案含稅報價。 2.交貨日期：自決標日起 90 天內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 3.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。 4.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，應預先提出供使用單位審查。 5.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無需提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。 6.保固年限： 1 年。自本校保管組驗收合格之日起，提供到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。 |  |  |  |