| 項次 | 品名 | 規 範 | 單位及 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 立式加工中心機 基本款 | - 四刀自動換刀系統(x行程1020mm、Y行程540mm、Z行程 540mm、最低A軸角度180度)，並且可以進行所有軸聯動之加 工，主軸最高轉速24000rpm，線性導軌x、y、z快速移動 36m/min獨立螢幕並且四軸聯動控制器，M30自動斷電，沖削 裝置與噴槍主軸吹氣。 - 附三組基本鞋楦模組程式。 1-3. 鞋楦專用刀具四把三組。 1-4. 可拆式隔音設備(總十五公分以上厚度，內含高低頻各種吸音 材質EVA、橡膠、吸音板材、玻璃纖維)機器，運轉時20~20kHz音段需在80dB以內。 1-5. 含四個避震柱(高低頻兩用)。 1-6. 非平行真空玻璃腔觀測窗，以因應加工時觀測所需並且需要 保持其真空(20torr以下)度維持隔音效果。 1-7. 一組無消耗性濾材之集塵系統(靜音)。 1-8. 一組恆溫控制水冷系統。 1-9. 教育訓練課程9hr。 1-10.1hr之內到校檢測及維修。 1-11.附電腦監控軟體(紀錄切割室內的溫度、濕度與切割室外的 PM2.5濃度並提供警示)。 1-12.訂製品(成品圖如附件)。 | 1台 |
| 特 別 規 定 |  |  |  |
| 1.本採購案含稅報價。 2.交貨日期：自決標日起108年12月11日內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 3.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。 4.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，應預先提出供使用單位審查。 5.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無需提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。 6.保固年限： 1 年。自本校保管組驗收合格之日起，提供到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。 |  |  |  |