台南應用科技大學 公開取得估價單或企劃書規範表

| 項次 | 品名 | 規 範 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 導播系統 | - 2 RU 19”機架型合成處理主機，最多可支援12層次合成場景功能，內建多機輸入之虛擬影棚 (virtual sets) 製作功能 - Multi-Standard視訊規格，支援NTSC / PAL不同規格切換使用 - 4 路HD/3G SDI輸入 (支援NC1 Modules Quad linked方式輸入4K UHD)，4 路HD/3G SDI 輸出 (支援Quad linked方式壹路4K UHD 輸出) - 提供4 路M/E buses，並支援 Re-Entrant M/E 功能 - 可擴充支援達16 路NDI來源輸入 - 支援16路外部輸入切換器(switcher)功能 - 提供4 路下游鍵功能DSKs 與多層CG字幕疊加功能 - 內建5 組媒體播放服務器( Media Servers : 2 DDRs, 2 GFX, 1 Audio ) - 可同時錄影4路影音( 4 MOV video與1 audio streams ) - 支援2 路串流編碼功能 ( Dual channel live streaming : 2 independent encoders ) - 可整合2路Skype輸入之整合（2 channels of integrated Skype input） - 支援可控制8部PTZ遙控攝影機 - 支援3 部4K Multiviewer 操作螢幕畫面輸出 - 提供多機位虛擬影棚切換功能 - 提供可 Zoom/Pan 虛擬影棚功能、4路獨立虛擬影棚路數切換、20組(含)以上HD虛擬場景 - 具備向量/示波器功能、支援動態DVE功能、各路訊號需具備Chroma Key 功能，色彩去背的參數需可調整。 - 每一層來源訊號需可大小縮放、旋轉以及位置移動等處理功能。 - 虛擬影棚需具備反射(Reflection)倒影能力，提升真實感。 - 虛擬場景需支援多部攝影機之多機位功能。 - DDR 功能需可Loop 循環播放，可Cue 播放與暫停。 - 支援達12路以上之立體聲與四聲軌混音器功能 (Audio Mixer)、GPI 觸發功能、Macro巨集指令簡化操作功能 - 具備製播動畫轉場功能 (Animation Transition) - 可擴充Tally 提示燈連功能 - 內建Windows作業系統，含一年設備保固與維護服務及教育訓練一次6小時。 - 得標廠商交貨時須提供原廠或台灣代理商開立之連帶保固證明及出廠證明一份。 | 1台 |

報價須知：

1.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或形式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、型號、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。

2.招標方式：公開取得報價單或企劃書。

3.收件截止時間：108年 11月 20日(星期三)下午16點00分前親送或郵寄至台南應用科技大學事務組(710台南市永康區中正路529號)，逾期為無效標。

4.開標時間及地點：108年 11月21日(星期四)上午10 點20分，於中正大樓3樓採購小組。

5.履約期限：自決標日起21天內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝及測試完成，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。

6.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。

7.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無須提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。

8.保固年限： 1年。自本校保管組驗收合格之日起，提供3年之到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。

9.依採購法第75條，受理廠商異議。本採購不允許廠商共同投標。

10.依採購法第33條第3項允許廠商於開標前補正非契約必要之點之文件。

11.投標文件有效期：自投標時起至開標後 30 日止。

12.投標文件使用文字：中文，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文

13.公開開標案件有權參加開標之每一投標廠商人數：2人。

14.本採購開標採：資格、規格與價格不分段開標。

15.押標金金額：新台幣       0 元整，除現金外請於截止投標期限前繳納並放置於標封內，現金部份可放入標封內或開啟標封前提出（未於開啟標封前提出者視為不合格標）。

16.如為得標廠商其押標金將直接轉充為履約保證金，廠商履約後無息退還，履約保證金金額同押標金金額。履約保證金有效期：   年  月  日止。

17.押標金及保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納，並應符合押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定之格式。

20.廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還，其已發還者，並予追繳：

- (1)以偽造、變造之文件投標。

- (2)投標廠商另行借用他人名義或證件投標。

- (3)冒用他人名義或證件投標。

- (4)在報價有效期間內撤回其報價。

- (5)開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。

- (6)得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。

- (7)押標金轉換為履約保證金。

(8)其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為者。

21.乙方有下列過失或違約情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止或解除契約，並計罰違約金，違約金金額同履約保證金金額。

(1)因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限。

(2)偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

(3)擅自減省工料情節重大者。

(4)無正當理由而不履行合約者。

(5)查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

(6)逾期違約金累計金額超過該批訂購金總額20%者。

22.採購訂底價，但不公告底價。

23.本採購採非複數決標，採總價最低標決標。

24.投標廠商之基本資格及應附具之證明文件如下：

(1)報價單。(2)審查表。(此張僅填廠商名稱)(3)投標廠商聲明書。(4)設立證明文件。(5)其他相關文件。(6)授權書。(非負責人出席時檢附）

25.廠商所提出之資格文件影本，本機關於必要時得通知廠商限期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，係偽造或變造者，依採購法第50條規定辦理。

26.招標標的之功能、效益、規格、標準、數量或場所等說明及得標廠商應履行之契約責任：如公開取得估價單規範表與合約書。

27.廠商有下列情形之一者，不得參加投標、作為決標對象或分包廠商或協助投標廠商：

(1)提供規劃、設計服務之廠商，於依該規劃、設計結果辦理之採購。

(2)代擬招標文件之廠商，於依該招標文件辦理之採購。

(3)提供審標服務之廠商，於該服務有關之採購。

(4)因履行機關契約而知悉其他廠商無法知悉或應秘密之資訊之廠商，於使用該等資訊有利於該廠商得標之採購。

(5)提供專案管理服務之廠商，於該服務有關之採購。

28.機關辦理委託設計時，前階段規劃之成果若予公開，為規劃之廠商並無競爭優勢者，該規劃之廠商得參與後階段之設計服務。

29.投標廠商應依規定填妥（不得使用鉛筆）本招標文件連同資格文件、規格文件及招標文件所規定之其他文件，密封後投標。

30.本須知未載明之事項，依政府採購相關法令。