| 項次 | 品名 | 規 範 | 單位及 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 穿戴式運動生理量測系統 | - 訊號接收站： - 最多可同時對16個感測器進行充電及資料接收。 - 消耗功率：<6W(操作時)；<14W(充電時)。 - 感測器充電時間：<2.5hours。 - 訊號接收站以USB線與電腦相連。 - 可輸出類比訊號(範圍±5v)。 - 可即時顯示訊號強度與電池電量。 - 無線傳輸距離：20+m。 - 包含訊號接收站電源供應器。 - 包含穿戴式運動生理量測系統專用驅動程式。 - 感測器： - RF射頻：2400-2483MHz (ISM band)(含)以上。 - 傳輸距離：<40公尺(至少20公尺)。 - 感應器解析度：16 bits。 - 尺寸：27 x 37 x 13 mm(含)以上。 - 完全充電後可使用時間：4~8 hours。 - 充電時間：2.5 hours。 - 操作溫度：攝氏5~45度(含)以上。 - 肌電圖訊號範圍：11 mV / 22mV (r.t.i)(含)以上。 - 肌電圖頻寬：20-450 Hz / 10-850 Hz(含)以上。 - 加速度計範圍：≦±16g(含)以上。 - 加速度計頻寬：24-470Hz(含)以上。 - 轉動向量計範圍：≦±2000deg/s(含)以上。 - 轉動向量頻寬：24-360Hz(含)以上。 - 磁力計範圍：±4900uT(含)以上。 - 磁力計頻寬：50Hz(含)以上。 - 包含感測器貼片*2包(共80片)。 - 包含膚電/情緒放鬆訓練裝置：放鬆訓練軟體可相容iPhone 4S或以上、iPad 3或以上(包含iPad mini)搭載Android Gingerbread(2.3.3)或以上的安卓系統裝置。 - 含教育訓練8小時。 | 1套 |
| 特 別 規 定 |  |  |  |
| 1.本採購案含稅報價。 2.交貨日期：自決標日起 90 天內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 3.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。 4.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，應預先提出供使用單位審查。 5.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無需提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。 6.保固年限： 1 年。自本校保管組驗收合格之日起，提供到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。 |  |  |  |