| 項次 | 品名 | 規 範 | 單位及 數量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 雙水槽工作台櫥櫃 | - 外型尺寸：300x60x80/95cm ±5﹪。 - 台面使用SUS 304 1.5mm厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強。 - 水槽使用SUS 304 1.0mm厚抗菌不鏽鋼板製作，附落水頭、溢水頭、溢水管及止水塞頭等裝置。 - 抗菌不鏽鋼板經過SGS及食品研究所等第三方公正單位檢驗，依據JIS-Z2801抗菌檢測規範，抗菌值(R)大於2.0表示具有抗菌性(≧99%)，抗菌不鏽鋼通過檢驗之菌種有金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌、抗藥性金黃色葡萄球菌、肺炎桿菌等。 - 圍板使用SUS 304 1.0mm厚不鏽鋼板製作。 - 底座層板使用SUS 304 1.0mm厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強。 - 櫃腳使用∮2”X H5”不鏽鋼管，附高低調整腳。 - 門板為歐式門片斜角把手，與門片一體成形。 - 水槽上配置兩隻冷熱水混合龍頭。 - 訂製品。 - 安裝位置：Y205教室。 | 1台 |  |
| 二 | 低溫烹飪機 | - 外型尺寸：W42.7xD70xH38cm ±5﹪。 - 電壓：1∮220V/1.6KW(含)以上。 - 本設備為不銹鋼材質。 - 可設置三個(含)以上核心溫度探針精確掌握食材熟度。 - 0.5度(含)以上精確溫差控制。 - 可儲存99道(含)以上參數設定。 - 具備過熱保護裝置，會自動關閉直到冷卻完成。 - 六種(含)以上烹飪模式(烹飪後關閉、烹飪後續熱、烹飪後冷卻、溫差烹飪、解凍回溫及無進水可用的宴會模式)。 - 歐盟認證。 - 安裝位置：Y205教室。 | 1台 |  |
| 三 | 熟食工作台櫥櫃 | - 外型尺寸：70x75x80cm ±5﹪。 - 台面使用SUS 304 1.5mm厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強。 - 圍板使用SUS 304 1.0mm厚不鏽鋼板製作。 - 層板及底座使用SUS 304 1.0mm厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強。 - 櫃腳使用∮2”X H5”不鏽鋼管，附高低調整腳。 - 門板為歐式門片斜角把手，與門片一體成形。 - 訂製品。 - 安裝位置：Y205教室。 | 7台 |  |
| 四 | 倒T式中島專用排油煙機 | - 外型尺寸：90x69.8x6cm ±5﹪。 - 機身採用黑色玻璃前飾板與不鏽鋼髮絲紋外型。 - 照明設備：雙邊LED節能照明。 - 需有歐式快拆式濾網，主要功能是吸附、收集殘留在馬達內的油分子。 - 附專屬風阻轉速功能二極馬達。 - 觸控式三段風速操控按鍵設計。 - 需有國外前端技術-延遲關機120秒功能，可將多餘異味排出。 - 安裝位置：Y205教室。 | 7台 |  |
| 五 | IH微晶調理爐 | - 外型尺寸：75x45x6.5cm ±5﹪。 - 崁入式德國SCHOTT微晶玻璃面板，需高耐熱性、高機械強度及低膨脹係數特性，並具有高電磁波透設率。 - 全機觸控介面設計，數位火力顯示與時間顯示。 - 需附內建Booster快速加熱功能鍵。 - 需計時烹煮裝置，最長達9小時。 - 安裝位置：Y205教室。 | 7台 |  |
| 六 | 爐具工作台櫥櫃 | - 外型尺寸：130x75x80cm ±5﹪。 - 台面使用SUS 304 1.5mm厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強，檯面配合IH爐開孔。 - 圍板使用SUS 304 1.0mm厚不鏽鋼板製作。 - 層板使用SUS 304 1.0mm厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強。 - 櫃腳使用∮2”X H5”不鏽鋼管，附高低調整腳。 - 門板為歐式門片斜角把手，與門片一體成形。 - 訂製品。 - 安裝位置：Y205教室。 | 1台 |  |
| 七 | 配膳工作台櫥櫃 | - 外型尺寸：140x75x80cm ±5﹪。 - 台面使用SUS 304 1.5mm厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強。 - 圍板使用SUS 304 1.0mm厚不鏽鋼板製作。 - 層板及底座使用SUS 304 1.0mm厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強。 - 櫃腳使用∮2”X H5”不鏽鋼管，附高低調整腳。 - 門板為歐式門片斜角把手，與門片一體成形。 - 訂製品。 - 安裝位置：Y205教室。 | 1台 |  |
| 八 | 展示櫃 | - 外型尺寸：350x25x85cm ±5﹪。 - 台面面貼強化玻璃，並配合學校所指定之顏色。 - 採用SUS 304#1.2mm厚以上不銹鋼板製作。 - 木紋鋼板內襯採用SUS 304面貼高熱熔壓紋木紋板。 - 本設備採用立體摺痕，立面立體美觀。 - 不銹鋼腳架。 - 訂製品 - 安裝位置：Y205教室。 | 1台 |  |
| 九 | 桌上型攪拌機 | - 外型尺寸：42x35x58cm ±5%。 - 1/3馬力(0.25KW)交流馬達，自潤軸承，冷卻風扇。 - 皆配置下列標準控制鈕：啟動開關、緊急停止開關、使用者可在緊急情況下立即將攪拌機停機。附防負載安全斷電保護馬達裝置。 - 傳動軸為熱處理強化合金材質、精準研磨齒輪、持久耐高壓潤滑油包覆齒輪。行星齒輪使用大型嵌齒輪，採全齒輪驅動。可產生高扭力攪拌馬力，多段變速，有效抑止直接驅動傳動零件之損壞。 - 配備包含8公升不鏽鋼附手把料桶、不鏽鋼攪拌球、鋁合金攪拌鈎、鋁合金攪拌扇。位於機器本體中柱的手拉桿可上升、下降及固定攪拌桶。 - 安裝位置：Y205教室。 | 7台 |  |
| 十 | 萬能蒸烤箱 | - 外型尺寸：66x62x57cm ±5%。 - 可容納2/3GN PAN*6盤(含)以上，附六只專用烤盤。 - 本設備正面、背面為不銹鋼材質，內部為弧型轉角不銹鋼製品。 - 觸控面板：10.1"觸控面板。 - 新鮮蒸氣產生器，改良蒸氣產生器確保蒸氣飽和度提高和自動除鈣。 - 燒烤溫度30℃～300℃。 - 蒸煮溫度30℃～130℃。 - 燒烤加蒸煮溫度30℃～300℃。 - 擁有七項烹飪模式(肉食、禽類、魚類、佐菜、蛋類菜餚/點心、烘焙、Finishing/回溫)。 - 濕度可仿所需微調，0%～100%可任意微調設定。 - 探針擁有六個檢測點，能精確測出食材中心溫度。 - 可24小時連續烹煮及可調整1/2節省能源烹煮法。 - 急速強制降溫控制。 - 可儲存1200道菜單並可輸入中文名稱，手動烹飪程式可輸入12個步驟。 - LED照明燈。 - 烹飪腔三層隔熱玻璃門。 - 能源消耗顯示。 - 控制面板繁體中文顯示(55種語言介面)。 - 五段式風速。 - 全自動清洗裝置，符合HACCP國際衛生標準並附清洗噴槍，自動回縮、噴灑和射流功能(隱藏式)。具有iCare System全自動智能除鈣清洗，使用無磷環保藥碇，附一只單管淨水器。 - 溫度位可互換℃或℉。 - 歐洲CE(VDE)NF合格，美國/加拿大UL/NSF/CUL合格。 - 二年保固。 - 需通過NSF、UL或同等網路官網得查之國際認證。 - 驗收時附「進口報單」及「官方認證」。 - 安裝位置：Y205教室。 | 3台 |  |
| 十一 | 蒸烤箱置物架 | - 外型尺寸：配合蒸烤箱製作。 - 櫃體使用不銹鋼1-1/2"方管。 - 層板使用SUS 304 1.0mm厚不鏽鋼板製作。 - 櫃腳使用不銹鋼管1-1/2"方管，活動輪4只。 - 烤盤使用L型不銹鋼製成。 - 配合蒸烤箱製作。 - 訂製品。 - 安裝位置：Y205教室。 | 3台 |  |
| 十二 | 蒸烤箱排氣罩 | - 外型尺寸：305x100x40cm ±5%。 - 罩體使用SUS 304 1.2mm厚不鏽鋼板製作。 - 罩內設置：活動式滴油槽及不鏽鋼滴油瓶。NSF防霧照明燈1∮110V/100W，每3尺一只。 - 訂製品。 - 安裝位置：Y205教室。 | 1台 |  |
| 十三 | 3D食品單管列印機 | - 外型尺寸：W60xD60xH65 cm ±2%。(商用款單頭/尺寸含設備活動空間尺寸)。 - 電壓：1∮110V/0.06KW(含)以上。 - 成品平板台採用雲台浮動式設計，可彈性上下點壓。 - 噴射機械臂長40公分(含)以上。 - 可支援LAN電腦/筆電/平板。 - 附德國原廠列印食品條：杏仁膏糖*8條、可可膏糖*8條(含)以上。 - 3.5英寸(含)以上顯示屏、SD卡讀取功能。 - 需通過NSF、UL或同等網路官網得查之國際認證。 - 驗收時附「進口報單」及「官方認證」。 - 訂製品。 - 安裝位置：Y205教室。 | 3台 |  |
| 十四 | 爐具工作台櫥櫃 | - 外型尺寸：150x75x80cm ±5﹪。 - 台面使用SUS 304 1.5mm厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強，檯面配合IH爐開孔。 - 圍板使用SUS 304 1.0mm厚不鏽鋼板製作。 - 層板使用SUS 304 1.0mm厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強。 - 櫃腳使用∮2”X H5”不鏽鋼管，附高低調整腳。 - 門板為歐式門片斜角把手，與門片一體成形。 - 訂製品。 - 安裝位置：Y205教室。 | 6台 |  |
| 十五 | 單水槽工作台櫥櫃 | - 外型尺寸：220x60x80/95cm ±5﹪。 - 台面使用SUS 304 1.5mm厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強。 - 水槽使用SUS 304 1.0mm厚抗菌不鏽鋼板製作，附落水頭、溢水頭、溢水管及止水塞頭等裝置。 - 抗菌不鏽鋼板經過SGS及食品研究所等第三方公正單位檢驗，依據JIS-Z2801抗菌檢測規範，抗菌值(R)大於2.0表示具有抗菌性(≧99%)，抗菌不鏽鋼通過檢驗之菌種有金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌、抗藥性金黃色葡萄球菌、肺炎桿菌等。 - 圍板、底板使用SUS 304 1.0mm厚不鏽鋼板製作。 - 層板使用SUS 304 1.0mm厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強。 - 櫃腳使用∮2”X H5”不鏽鋼管，附高低調整腳。 - 門板為歐式門片斜角把手，與門片一體成形。 - 水槽上配置一隻冷熱水混合龍頭。 - 訂製品。 - 安裝位置：Y205教室。 | 6台 |  |
| 十六 | 雙水槽工作台 | - 外型尺寸：180x75x80/95cm ±5﹪。 - 台面、沖水層板使用SUS 304 1.5mm厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強。 - 水槽使用SUS 304 1.0mm厚抗菌不鏽鋼板製作，附落水頭、溢水頭、溢水管及止水塞頭等裝置。 - 抗菌不鏽鋼板經過SGS及食品研究所等第三方公正單位檢驗，依據JIS-Z2801抗菌檢測規範，抗菌值(R)大於2.0表示具有抗菌性(≧99%)，抗菌不鏽鋼通過檢驗之菌種有金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌、抗藥性金黃色葡萄球菌、肺炎桿菌等。 - 櫃腳使用∮2”X H5”不銹鋼管，附高低調整腳。 - 門板為歐式門片斜角把手，與門片一體成形。 - 訂製品。 - 安裝位置：Y205教室。 | 1台 |  |
| 十七 | 工作台 | - 外型尺寸：140x75x80/95cm ±5﹪。 - 台面、層板使用SUS 304 1.5mm厚不鏽鋼板製作。 - 櫃腳使用∮1-1/2"不鏽鋼管，附高低調整腳及管套裝置。 - 層板採用SUS 304 1.2mm厚不鏽鋼板製作，下加U板補強。 - 訂製品。 - 安裝位置：Y205教室。 | 1台 |  |
| 十八 | 雙層壁架 | - 外型尺寸：140x35cm ±5﹪。 - 本體使用SUS 304 1.2mm厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強。 - 支撐架使用SUS 304不鏽鋼板製作，以膨脹螺絲牢固於牆面。 - 訂製品。 - 安裝位置：Y205教室。 | 1台 |  |
| 十九 | 商用熱水器 | - 外型尺寸：直徑51x157cm(高度含腳架) ±5%。 - 電壓：3∮220V/6KW(含)以上。 - 儲熱式電熱水器50G/190L。 - 需有檢驗合格漏電斷路器，確保用電安全，採用高品質之發熱元件(附加熱故障偵測裝置)，及耐高溫線材，不銹鋼內膽採用。 - 微電腦自動化焊接，品質符合CNS國家標準及電磁相容認證合格。 - 需有密集式耐熱PU發泡保溫材質，提高效率與保溫效果。 - 下方需備有清潔口，方便定期清洗。 - 安裝位置：Y205教室。 | 1台 |  |
| 二十 | 四門冷凍冰箱 | - 外型尺寸：151.5x80x204cm ±5%。 - 電壓：1∮220V/3.3KW。 - 溫度範圍：-16°C〜-20°C(含)以上。 - 箱體外殼使用SUS 304 0.6mm厚不鏽鋼板製作，箱門附高級密封膠墊及手把裝置。 - 內殼使用 SUS 304 0.6mm厚不鏽鋼板，中間保溫層使用60mm厚PU泡棉，背板使用烤漆板。 - 箱內設置塑膠塗裝鐵網棚架。 - 壓縮機使用全新進口壓縮機附電源開關指示燈、溫度設定器等裝置。 - 冷卻方式採用無霜送風式。 - 安裝位置：Y205教室。 | 1台 |  |
| 二十一 | 四門冷藏冰箱 | - 外型尺寸：W151.5xD80xH204cm ±5%。 - 電壓：1∮220V/2.2KW。 - 溫度範圍：冷藏溫度+3°C ~ +8°C(含)以上。 - 箱體外殼使用SUS 304 0.6mm厚不鏽鋼板製作，箱門附高級密封膠墊及手把裝置。 - 內殼使用 SUS 304 0.6mm厚不鏽鋼板製作，中間保溫層使用60mm厚PU泡棉，背板使用烤漆板。 - 箱內設置塑膠塗裝鐵網棚架。 - 壓縮機使用全新進口壓縮機附電源開關指示燈、溫度設定器等裝置。 - 冷卻方式採用無霜送風式。 - 安裝位置：Y205教室。 | 2台 |  |
| 二十二 | 萬用置物架 | - 外型尺寸：135x50x180cm ±5﹪。 - 圍板使用SUS 304 1.0mm厚不鏽鋼板製作。 - 層板及底板使用SUS 304 1.0mm厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強。 - 拉門外板使用SUS 304 1.0mm厚不鏽鋼板製作，內板使用0.8mm厚不鏽鋼板製作，附滑輪、滑軌、鎖等裝置。 - 櫃腳使用∮2”X H5”不鏽鋼管管套裝置，附高低調整腳。 - 訂製品。 - 安裝位置：Y205教室。 | 1座 |  |
| 二十三 | 儲放架 | - 外型尺寸：150x45x180cm ±5﹪。 - 層板用SUS 304 1.0mm厚不鏽鋼板製作，下加U型板補強。 - 腳架使用不銹鋼管，附高低調整腳及管套裝置。 - 訂製品。 - 安裝位置：Y205教室。 | 6座 |  |
| 二十四 | 除濕機 | - 外型尺寸：41x30x63cm ±5%。 - 電壓：1∮110V/395W。 - 需附三重除溼系統，提升除濕速度並同時節能省電。需附PM2.5抗菌消臭濾網，可獨立運作空氣清淨模式。 - 需附變頻壓縮機，以達到高速除濕及節能運轉。 - 液晶面板顯示定時開關。 - 下吹出風口配置。 - 熱交換器管線防氧化塗裝配置。 - 大容量水箱，可接排水管，連續排水。 - 標準除溼坪數範圍16-31坪。 - 內部乾燥功能配置。 - 安裝位置：Y205教室。 | 1台 |  |
| 特 別 規 定 |  |  |  |  |
| 1.本採購案含稅報價。 2.交貨日期：自決標日起 90 天內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 3.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。 4.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，應預先提出供使用單位審查。 5.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無需提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。 6.保固年限： 2 年。自本校保管組驗收合格之日起，提供到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。 |  |  |  |  |