台南應用科技大學 公開取得估價單或企劃書規範表

| 項次 | 品名 | 規 範 | 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 數位講桌 | - 講桌主體採用1.2~2.0mm鋼板結構強化設計，金屬表面採粉體防鏽烤漆處理，實用耐久不變形，附安全鎖共4只。 - 可安裝一般15～22吋LCD液晶螢幕，平面強化玻璃，並具有下潛式調整仰角功能，可任意調整觀看角度(20~40度)，螢幕尺寸適用範圍可達(W)520 x (H)370mm(±30mm)，附安全鎖。 - 具有260x610mm(±10mm)操作平台，檯面附有操作說明滑鼠墊，便於操作使用。 - 可抽拉式隱藏式鍵盤滑鼠收納抽屜架，不鏽白鐵滑軌，可容納標準鍵盤及滑鼠，附安全鎖。 - 提供電容式鵝頸麥克風，雙軟管設計，總長度600mm(±10mm)。 - 具有線麥克風收藏盒便於收納使用，麥克風具開關及5米麥克風線。 - 左右提供45mm舒適感扶手，防靜電粉體烤漆。 - 提供30W高功率喇叭二只。 - 右側具抽拉式大型輔助台板，尺寸490×438mm(±10mm)，承重25公斤，可放置筆記型電腦、資料提示機等；並具AC110V電源插座及連接線收納功能。側抽拉線材輸入：VGA電腦影像輸入端子*1，連接到內置電腦USB*1，電腦聲音輸入端子*1，RJ-45網路端子*1，供筆記型電腦使用。 - 19吋標準機框架，可固定資訊講桌控制主機、功率擴大機、無線麥克風等設備，設備位置可直立擺放或橫式擺放。 - 講桌底部具有4個3吋萬向活動輪，其中2個帶煞車功能，另附止滑固定支架，提供講桌最穩固安全設計。 - 講桌整體尺寸（閉合狀態）：（W）700mm(±10mm)、（D）700mm(±10mm)、（H）1190mm(±10mm)。 - 操作台面高度940mm(±10mm)，符合人體操作。 - 中控主機與操作面板採分離式設計，便於保養維護，使用年限長。 - 薄膜觸控按鍵式操作面板，防潑水，可更換，具LED燈號顯示設備狀態。 - 6路獨立可編程紅外線發射介面，可控制投影機開關及其他紅外線設備。 - 2路獨立可編程RS-232控制介面，可連接外部設備或擴充模組等使用。 - 1路合併可編程RS-485控制介面，可連接外部設備或擴充模組等使用。 - 具I/O介面，可連接擴充設備，如讀卡機。 - 軟體可支援WinXP/2000/VISTA/Win7/Win8(含)以上版本。 - 內建多種投影機RS-232控制碼，可設定傳輸速率及位元資料。 - 內崁式紅外線學習功能，無須配置專業學習器，使用更方便，儲存更可靠。 - 可設定系統開機密碼，安全保護，方便管理。 - 可由面板直接學習紅外線遙控器，使用簡單，無需使用軟體設定。 - 2路獨立音量控制：電腦／AV訊號混音音量控制、麥克風音量控制。 - 3組設備電源控制(可獨立控制投影機電源、電腦電源、設備電源)。 - 1組電動銀幕或升降機之升降控制，可設置電動銀幕升降斷電時間。 - 具節能省電裝置，未使用自動關閉設備電源，時間可設定3~254分鐘。 - 2個預留按鍵，可自行定義按鍵功能，設備連動、第二台投影機控制、閱讀燈。 - 2組麥克風Φ6.3mm：電容式Mic輸入X1(幻象電源)，動圈式MicX1。 - 6X2音/視頻矩陣切換，3x2 VGA矩陣式切換(具有提示機輸入)，可同步切換，或個別預覽。 - 內置60Wx2立體聲擴大機，具錄音輸出及外接擴音設備輸出端子。 - 投標時需檢附型錄，並依規範標示項次。 - 交貨時需附原廠或台灣代理商連帶售後服務證明。 - 安裝位置：商學大樓(B003、B302、B403、B407)教育大樓(E202、E215、E315、E318)教學大樓(T204、T304、T402、T405、T604)音樂館(M002、M105、M106、M204、M402)美術系館(A206、A308)、服設館(F001、F206)。 - 安裝內容： (1)講桌需整體安裝，包含投影機訊號線、投影機控制線、網路線、電動銀幕控制線、電源線等線路安裝。 (2)講桌安裝包含本校提供的電腦、液晶螢幕、投影機、電動銀幕等設備整合安裝，完成後之系統設定及測試。 (3)普通教室內講桌如有讀卡機，得標廠商需包含原有讀卡機拆除安裝至新講桌內，並設定教師刷卡連動開機，及前後門加裝鎖頭。 (4)講桌線路安裝及線路接點位置，及拆裝新舊機之詳細內容需事先與保管單位協調溝通後方能安裝，所發生相關費用由得標廠商負責。 (5)講桌相關配線須整齊，連接至投影機、電動銀幕之外露訊號線須用壓條包覆固定。 (6)得標廠商需包含原有數位講桌拆除移至校方指定地點存放，所發生之費用，由得標廠商負責。 (7)本案所需五金配件接頭與訊號線材及所有設備需連接之材料，均需自行計算納入估價，得標商不得以項目未提列理由而未能提供。 (8)安裝完成後，需現場測試確認各項功能操作使用正常，始得辦理驗收。 | 22座 |

報價須知：

1.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或形式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、型號、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。

2.招標方式：公開取得報價單或企劃書。

3.收件截止時間：110年8月10日(星期二)下午15點00分前親送或郵寄至台南應用科技大學事務組(710台南市永康區中正路529號)，逾期為無效標。

4.開標時間及地點：110年8月11日(星期三)上午10點30分，於中正大樓3樓採購小組。

5.履約期限：自決標日起90日內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝及測試完成，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。

6.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。

7.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無須提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。

8.保固年限：1年。自本校保管組驗收合格之日起，提供3年之到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。

9.依採購法第75條，受理廠商異議。本採購不允許廠商共同投標。

10.依採購法第33條第3項允許廠商於開標前補正非契約必要之點之文件。

11.投標文件有效期：自投標時起至開標後 30 日止。

12.投標文件使用文字：中文，但特殊技術或材料之圖文資料得使用英文

13.公開開標案件有權參加開標之每一投標廠商人數：2人。

14.本採購開標採：資格、規格與價格不分段開標。

15.押標金金額：新台幣       0 元整，除現金外請於截止投標期限前繳納並放置於標封內，現金部份可放入標封內或開啟標封前提出（未於開啟標封前提出者視為不合格標）。

16.如為得標廠商其押標金將直接轉充為履約保證金，廠商履約後無息退還，履約保證金金額同押標金金額。履約保證金有效期：   年  月  日止。

17.押標金及保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、無記名政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納，並應符合押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定之格式。

20.廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還，其已發還者，並予追繳：

- (1)以偽造、變造之文件投標。

- (2)投標廠商另行借用他人名義或證件投標。

- (3)冒用他人名義或證件投標。

- (4)在報價有效期間內撤回其報價。

- (5)開標後應得標者不接受決標或拒不簽約。

- (6)得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。

- (7)押標金轉換為履約保證金。

(8)其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為者。

21.乙方有下列過失或違約情形之一者，甲方得以書面通知乙方終止或解除契約，並計罰違約金，違約金金額同履約保證金金額。

(1)因可歸責於乙方之事由，致延誤履約期限。

(2)偽造或變造契約或履約相關文件，經查明屬實者。

(3)擅自減省工料情節重大者。

(4)無正當理由而不履行合約者。

(5)查驗或驗收不合格，且未於通知期限內依規定辦理者。

(6)逾期違約金累計金額超過該批訂購金總額20%者。

22.採購訂底價，但不公告底價。

23.本採購採非複數決標，採總價最低標決標。

24.投標廠商之基本資格及應附具之證明文件如下：

(1)報價單。(2)審查表。(此張僅填廠商名稱)(3)投標廠商聲明書。(4)設立證明文件。(5)其他相關文件。(6)授權書。(非負責人出席時檢附）

25.廠商所提出之資格文件影本，本機關於必要時得通知廠商限期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，係偽造或變造者，依採購法第50條規定辦理。

26.招標標的之功能、效益、規格、標準、數量或場所等說明及得標廠商應履行之契約責任：如公開取得估價單規範表與合約書。

27.廠商有下列情形之一者，不得參加投標、作為決標對象或分包廠商或協助投標廠商：

(1)提供規劃、設計服務之廠商，於依該規劃、設計結果辦理之採購。

(2)代擬招標文件之廠商，於依該招標文件辦理之採購。

(3)提供審標服務之廠商，於該服務有關之採購。

(4)因履行機關契約而知悉其他廠商無法知悉或應秘密之資訊之廠商，於使用該等資訊有利於該廠商得標之採購。

(5)提供專案管理服務之廠商，於該服務有關之採購。

28.機關辦理委託設計時，前階段規劃之成果若予公開，為規劃之廠商並無競爭優勢者，該規劃之廠商得參與後階段之設計服務。

29.投標廠商應依規定填妥（不得使用鉛筆）本招標文件連同資格文件、規格文件及招標文件所規定之其他文件，密封後投標。

30.本須知未載明之事項，依政府採購相關法令。