| 項次 | 品名 | 規 範 | 單位及 數量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 歐式水槽工作台櫥櫃 | - 外型尺寸：W150 X D75 X H85/100 cm (±5%)。 - 台面使用SUS 304 1.5mm厚不銹鋼板，下加U型板補強。 - 水槽使用SUS 304 1.0mm厚抗菌不銹鋼板，附落水頭、溢水頭、溢水管及止水塞頭等裝置。 - 抗菌不銹鋼板經過SGS及食品研究所等第三方公正單位檢驗，依據 JIS-Z2801 抗菌檢測規範，抗菌值 (R) 大於2.0表示具有抗菌性 (≧ 99%)，抗菌不銹鋼通過檢驗之菌種有金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、綠膿桿菌、抗藥性金黃色葡萄球菌、肺炎桿菌等。 - 圍板使用SUS 304 1.0mm厚不銹鋼板。 - 底座層板使用SUS 304 1.0mm厚不銹鋼板，下加U型板補強。 - 櫃腳使用∮2”X H5”不銹鋼管，附高低調整腳。 - 門板為歐式門片斜角把手，與門片一體成形。 - 水槽上配置一隻冷熱水混合龍頭。 - 含給排水配置設備定位。 - 規格含以上。 - 訂製品。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 1台 |  |
| 二 | 低溫烹飪機 | - 外型尺寸：W42.7 X D70 X H38 cm (±5%)。 - 電壓：1∮220V/1.6KW(含)以上。 - 本設備為單水槽式不銹鋼。 - 可設置三個(含)以上核心溫度探針精確掌握食材熟度。 - 0.5度(含)以上精確溫差控制。 - 可儲存99道(含)以上參數設定。 - 具備過熱保護裝置，會自動關閉直到冷卻完成。 - 六種(含)以上烹飪模式(烹飪後關閉、烹飪後續熱、烹飪後冷卻、溫差烹飪、解凍回溫及無進水可用的宴會模式)。 - 含進口報單及歐盟認證。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 2台 |  |
| 三 | 熟食工作台 | - 外型尺寸：W150 X D75 X H85 cm (±5%)。 - 台面使用SUS 304 1.5mm厚不銹鋼板，下加U型板補強。 - 層板使用SUS 304 1.0mm厚不銹鋼板，下加U型板補強。 - 櫃腳使用活動腳輪，二輪附煞車。 - 門板為歐式門片斜角把手，與門片一體成形。 - 含設備用電配置設備定位。 - 規格含以上。 - 訂製品。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 2台 |  |
| 四 | 倒T式中島專用排油煙機 | - 外型尺寸：90 X 69.8(含以上) X 6 cm (±5%)。 - 機身採用黑色玻璃前飾板與不銹鋼髮絲紋外型。 - 照明設備：雙邊LED節能照明。 - 需有歐式快拆式濾網，主要功能是吸附、收集殘留在馬達內的油分子。 - 附專屬風阻轉速功能二極馬達。 - 觸控式三段風速操控按鍵設計。 - 需有國外前端技術-延遲關機120秒(含以上)功能，可將多餘異味排出。 - 安裝於烤箱上面。 - 含設備安裝、定位及風管銜接。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 5台 |  |
| 五 | 單口快速爐 | - 外型尺寸：60 X 80 X 85/95 cm (±5%)。 - 台面使用SUS 304 1.5mm厚不銹鋼板製作。 - 圍板及灰燼盤使用SUS 304 1.0mm厚不銹鋼板製作。 - 主爐燃燒器使用6B單蓋(中壓)電子快速爐。 - 下層板使用SUS 304 1.0mm厚不銹鋼板製作。 - 腳架使用∮1-1/2"不銹鋼管，附高低調整腳。 - 灶後設集水溝，附提籠式落水頭。 - 瓦斯發熱量：104000 BTU/Hr。 - 含給排水配置設備定位。 - 規格含以上。 - 訂製品。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 1台 |  |
| 六 | 爐具工作台櫥櫃 | - 外型尺寸：W150 X D35 X H55 cm (±5%)。 - 門板使用SUS 304 1.0mm厚不銹鋼板。 - 內板使用SUS 304 1.0mm厚不銹鋼板。 - 層板使用SUS 304 1.0mm厚不銹鋼板，下加U型板補強。 - 面板設置活動白板。 - 櫥櫃為壁掛型。 - 含設備定位。 - 規格含以上。 - 訂製品。。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 1台 |  |
| 七 | 配膳工作台櫥櫃 | - 外型尺寸：W150 X D75 X H85/100 cm (±5%)。 - 台面使用 SUS 304 1.5mm厚不銹鋼板，下加U型板補強。 - 圍板使用SUS 304 1.0mm 厚不銹鋼板。 - 雙層板使用 SUS 304 1.0mm 厚不銹鋼板，下加 U 型板補強。 - 櫃腳使用∮2" X H 5"不銹鋼管，附高低調整腳。 - 門板為歐式門片斜角把手，與門片一體成形。 - 含設備用電配置設備定位。 - 規格含以上。 - 訂製品。。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 2台 |  |
| 八 | 展示櫃 | - 外型尺寸：W90 X D75 X H85/100cm (±5%)。 - 台面使用SUS 304 1.5mm厚不銹鋼板，下加U型板補強。 - 層板使用SUS 304 1.0mm厚不銹鋼板，下加U型板補強。 - 櫃腳使用活動腳輪，二輪附煞車。 - 門板為歐式門片斜角把手，與門片一體成形。 - 含設備用電配置設備定位。 - 規格含以上。 - 訂製品。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 1台 |  |
| 九 | 桌上型攪拌機 | - 外型尺寸：42 x 35 x 58cm (±5%)。 - 1/3馬力(0.25KW)交流馬達，自潤軸承，冷卻風扇。 - 皆配置下列標準控制鈕：啟動開關; 緊急停止開關，使用者可在緊急情況下立即將攪拌機停機。附防負載安全斷電保護馬達裝置。 - 傳動軸為熱處理強化合金材質、精準研磨齒輪、持久耐高壓潤滑油包覆齒輪。行星齒輪使用大型嵌齒輪，採全齒輪驅動。可產生高扭力攪拌馬力，多段變速，有效抑止直接驅動傳動零件之損壞。 - 配備包含8公升不鏽鋼附手把料桶、不鏽鋼攪拌球、鋁合金攪拌鈎、鋁合金攪拌扇。位於機器本體中柱的手拉桿可上升、下降及固定攪拌桶。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 11台 |  |
| 十 | 萬能蒸烤箱 | - 外型尺寸：85 X 84.2 X 101.4 cm (±5%)。 - 10盤回收滴油型。 - 可容納1/1GN PAN 10盤(含)以上。 - 本設備正面、背面為不銹鋼材質，內部為弧型轉角不銹鋼製品。 - 電力型：220/380V 3∮ 60HZ 18.9KW(含)以上。 - 寬*深(包括門把手)*高：850*842*1014 mm(含)以上。 - 10 盤1/1 GN PAN (烤盤尺寸)內建2組風扇(含)以上。 - 觸控面板：10.1"(含)以上觸控面板。 - 新鮮蒸氣產生器，改良蒸氣產生器確保蒸氣飽和度提高和自動除鈣。 - 燒烤溫度30℃～300℃(含)以上。 - 蒸煮溫度30℃～130℃(含)以上。 - 燒烤加蒸煮30℃～300℃(含)以上。 - 擁有七項(含)以上烹飪模式(肉食、禽類、魚類、佐菜、蛋類菜餚/點心、烘焙、Finishing/回溫)。 - 濕度可以微調，0%～100%(含)以上可微調。 - 探針擁有六個(含)以上檢測點，能精確測出食材中心溫度。 - 可24小時連續烹煮及可調整1/2節省能源烹煮法(含)以上。 - 急速強制降溫控制。 - 可儲存1200道菜單並可輸入中文名稱，手動烹飪程式可輸入12個步驟(含)以上。 - LED 照明燈。 - 烹飪腔三層隔熱玻璃門(含)以上。 - 能源消耗顯示。 - 控制面板繁體中文顯示(55種語言介面) (含)以上。 - 五段式風速(含)以上。 - 全自動清洗裝置,符合HACCP國際衛生標準並附清洗噴槍、自動回縮、噴灑和射流功能(隱藏式)。 - 具有全自動智能除鈣清洗，使用無磷環保藥碇。 - 溫度位可互換℃或℉。 - 歐洲CE(VDE)NF合格、美國/加拿大 UL/NSF/CUL合格。 - 二年保固。 - 驗收時需附「進口報單」及「國際認證」。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 1台 |  |
| 十一 | 蒸烤箱置物架 | - 外型尺寸：配合蒸烤箱。 - 櫃體使用不銹鋼1-1/2"方管(含)以上。 - 層板使用SUS 304 1.0mm(含)以上厚不鏽鋼板。 - 櫃腳使用不銹鋼管1-1/2"方管，活動輪4只(含)以上。 - 烤盤滑道使用L型不銹鋼。 - 訂製品。。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 1台 |  |
| 十二 | 蒸烤箱排氣罩 | - 外型尺寸：110 X 100 X 40 cm (±5%)。 - 罩體使用SUS 304 1.2mm(含)以上厚不鏽鋼板。 - 罩內設置：活動式滴油槽及不鏽鋼滴油瓶。NSF防霧照明燈 1∮110V/100W，每3尺一只(含)以上。 - 截油濾網。 - 訂製品。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 1台 |  |
| 十三 | 3D食品單管列印機 | - 外型尺寸：W60 X D60 X H65cm (±2%)。(商用款單頭/尺寸含設備活動空間尺寸)。 - 電壓：1∮110V/0.06KW(含)以上。 - 成品平板台採用雲台浮動式設計，可彈性上下點壓。 - 噴射機械臂長40公分(含)以上。 - 可支援LAN電腦/筆電/平板。 - 附德國原廠列印食品條：杏仁膏糖*8條、可可膏糖*8條(含)以上。 - 3.5英寸(含)以上顯示屏、SD卡讀取功能。 - 需通過NSF、UL或同等網路官網得查之國際認證。 - 驗收時附「進口報單」及「官方認證」。 - 訂製品。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 5台 |  |
| 十四 | 三層烤箱 | - 外徑：740 X 810 X 1510(mm) (±5%)(含底座輪子)。 - 電力：三相220V/10.5kw(含)以上。 - 爐內徑：480 X700 X200(mm)±5%。 - 適用烤盤：44 x 65 cm (誤差±5%)(含)以下。 - 爐外板：全外觀板件使用 #304不銹鋼製厚度1.2mm(含)以上。 - 爐內板：1.2mm(含)以上防銹鍍鋁鋼板，驗收時可提供相關證明重金屬檢驗溶出合格證明。 - 爐底板：採用鋼板厚度達5mm(含)以上，確保長時間加熱不變形。 - 爐內烤盤滑架：可配合上下使用，間隔為6mm(含)以上。 - 電熱組：採用高階鎳钑電熱線模組化設計(三年保固)。 - 機內配線組：主線路線材經過(LF)無鉛標章及CNS國家標準，線材上均有標示合格證明。 - 爐門視窗：採用下掀式耐高溫雙層玻璃探視窗，爐門玻璃採用雙層耐高溫強化玻璃視窗 (250 mm x 50 mm厚度) 。 - CG爐門：採用以環保矽膠材質特定開模之一體成型嵌入式與爐體口徑氣密完全接密合。矽膠材質符合中華民國食品器具包裝衛生標準250 度(含)以下重金屬溶出檢驗合格標準，驗收時提供檢驗相關證明資料文件(影本)，文件中載明符合重金屬檢驗溶出合格證明。 - 爐門把手：不鏽鋼烤漆把手。 - 爐體：可堆疊組合式結構，可追加烤箱層數及設備。 - 爐門後鈕：採用不銹鋼製。 - 溫度控制：採用薄膜型觸控數字顯示，每層可獨立控制。 - 溫度顯示：上下火提供具可同時顯示爐內溫度及操作設定溫度。 - 保溫：採用歐、美、日、臺製造保溫棉，驗收時可提供進口報關資料文件(影本)。 - 提供原製造廠一年連帶保固維修證明文件及原製造廠專業技術工程師教育訓練。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 2台 |  |
| 十五 | 爐具工作台櫥櫃 | - 外型尺寸：120 X 75 X 85/100cm (±5%)。 - 台面使用SUS 304 1.5mm厚不銹鋼板，下加U型板補強。 - 層板使用SUS 304 1.0mm厚不銹鋼板，下加U型板補強。 - 腳架使用∮1-1/2" 不銹鋼管，附高低調整腳及管套裝置。 - 含設備用電配置設備定位。 - 規格含以上。 - 訂製品。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 10台 |  |
| 十六 | 單水槽工作台櫥櫃 | - 外型尺寸：180 X 80 X 85/95cm (±5%)。 - 台面使用SUS 304 1.5mm厚不銹鋼板製作，下加U型板補強。 - 水槽使用不銹鋼板，附落水頭、溢水頭、溢水管及止水塞頭等裝置。 - 門板為歐式門片斜角把手，與門片一體成形。 - 水槽上配置一隻冷熱水混合龍頭。 - 含給排水配置設備定位。 - 規格含以上。 - 訂製品。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 1台 |  |
| 十七 | 不銹鋼截油水槽 | - 外型尺寸：120 X 70 X 80cm (±5%)。 - 本截留槽採用三槽截留過濾。 - 槽蓋採用壓花不銹鋼板 3.0mm。 - 槽體外殼採用SUS 304# 1.5mm不銹鋼板。 - 隔板採用SUS 304# 1.5mm不銹鋼板。 - 截濾網採用不銹鋼板沖孔。 - 把手採用SUS 304# 3/8"不銹鋼圓條。 - 排水管採用4"。 - 含給排水配置設備定位。 - 規格含以上。 - 訂製品。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 2台 |  |
| 十八 | 工作台 | - 外型尺寸：60 X 60 X 200cm (±5%)。 - 外殼採用SUS 304# 1.5㎜不銹鋼板。 - 內殼採用SUS 304# 1.0㎜不銹鋼板。 - 門片採用SUS 304# 1.0㎜不銹鋼板。 - 門片內板採用SUS304# 1.0㎜不銹鋼板。 - 吊桿使用∮1"*1.2㎜不銹鋼管。 - 附不銹鋼高低活動調整腳四只。 - 圍板採用SUS 304#1.5㎜不銹鋼板，上下須設有通氣孔。 - 規格含以上。 - 訂製品。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 1台 |  |
| 十九 | 雙層上架車 | - 外型尺寸：50 X 80 X 80 cm (±5%)。 - 層板使用SUS 304 1.0mm厚不銹鋼板，下加U型板補強。 - 腳架使用∮1-1/2"不銹鋼管，附∮4"活動輪四只。 - 台面上架採用SUS 304# 9mm圓條。 - 台面週邊除承接處外均採磨光處理。 - 規格含以上。 - 訂製品。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 1台 |  |
| 二十 | 商用熱水器 | - 外型尺寸：直徑63 X 173 cm(高度含腳架) (±5%)。 - 電壓：3∮220V/12KW(含)以上。 - 儲熱式電熱水器80G/304L(含)以上。 - 需有檢驗合格漏電斷路器，確保用電安全，採用高品質之發熱元件(附加熱故障偵測裝置)，及耐高溫線材，不銹鋼內膽採用微電腦自動化焊接，品質符合CNS國家標準及電磁相容認證合格。 - 需有密集式耐熱PU發泡保溫材質，提高效率與保溫效果。 - 下方需備有清潔口，方便定期清洗。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 1台 |  |
| 二十一 | 四門冷凍冰箱 | - 外型尺寸：W121.2 x D80 x H204cm (±5%)。 - 電壓：1∮220V/3.3KW(含)以上。 - 溫度範圍：冷凍溫度 -16℃～-20℃(含)以上。 - 箱體外殼使用SUS 304 0.6mm厚(含)以上不銹鋼板，箱門附高級密封膠墊及手把裝置。 - 內殼使用 SUS 304 0.6mm厚(含)以上不銹鋼板，中間保溫層使用60mm厚(含)以上PU泡棉，背板使用烤漆板。 - 箱內設置塑膠塗裝鐵網棚架。 - 壓縮機使用全新進口壓縮機附電源開關指示燈、溫度設定器等裝置。 - 冷卻方式採用無霜送風式。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 1台 |  |
| 二十二 | 二門冷藏冰箱 | - 外型尺寸：76 X 80 X 204 cm (±5%)。； - 電壓：1∮220V/2.2KW(含)以上。 - 溫度範圍：+3℃～+8℃(含)以上。 - 箱體外殼使用SUS 304 0.6mm厚(含)以上不鏽鋼板，箱門附高級密封膠墊及手把裝置。 - 內殼使用SUS 304 0.6mm厚(含)以上不鏽鋼板，中間保溫層使用 60mm 厚(含)以上PU泡棉，背板使用烤漆板。 - 箱內設置塑膠塗裝鐵網棚架。 - 壓縮機使用全新進口壓縮機附電源開關指示燈、溫度設定器等裝置。 - 冷卻方式採用無霜送風式。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 1台 |  |
| 二十三 | 萬用置物架 | - 外型尺寸：135 X 50 X 180cm (±5%)。 - 層板使用SUS 304不鏽鋼板製作。 - 腳架使用不鏽鋼管，附高低調整腳及管套裝置。 - 訂製品。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 1座 |  |
| 二十四 | 儲放架 | - 外型尺寸：150 X 45 X 180cm (±5%)﹪。 - 層板用SUS 304 1.0mm厚不銹鋼板製作。 - 腳架使用不銹鋼管，附高低調整腳及管套裝置。 - 訂製品。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 6座 |  |
| 二十五 | 除濕機 | - 外型尺寸：41 X 30 X 63cm (±5%)﹪。 - 內部乾燥功能。 - 液晶面板。 - 大容量水箱，可接排水管，連續排水。 - 安裝於家政館2樓廚房教室。 | 1台 |  |
| 特 別 規 定 |  |  |  |  |
| 1.本採購案含稅報價。 2.交貨日期：自決標日起 110年12月21日 內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 3.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。 4.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，應預先提出供使用單位審查。 5.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無需提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。 6.保固年限：萬能蒸烤箱保固2年，其餘1年。自本校保管組驗收合格之日起，提供到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。 |  |  |  |  |