| 項次 | 品名 | 規 範 | 單位及 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | AI導覽系統 | - 內建AI互動模組，具向載具發話啟動AI語音功能。 - 具專屬客製人物模型，且有80000三角面（含）以上。 - 具虛擬人物服裝二套（含）以上，檔案格式可相容擬真3D角色生成器編輯軟體。 - 內建臉部模型動態資料模組，具16組（含）以上臉部模型資料庫，並相容3D動畫軟體（iClone）或同等級（含）以上，可使用3D立體掃描進行臉部肌肉參考點設定及建立資料庫。 - 內建身體動態資料模組，可結合穿戴式動補系統錄製角色動作資料。 - 內建語音資料庫100組（含）以上、虛擬場景3組（含）以上。 - 系統主機CPU Intel i5（含）)以上、RAM 8G（含）以上一台、24吋螢幕（含）以上一台，內建語音辨識與AI回覆系統，軟體支援微軟Windows 10作業系統上執行。 - 具原廠軟體授權書及人物模型授權。 - 可支援FOHEART動作捕捉設備連動或同等級（含）以上設備，供使用單位錄製動作資料庫。 - 專屬客製化動作資料庫，至少20段（含）以上動作。 - 提供保固期間內資料庫模組更新兩次。 - 得標廠商交貨時需提供符合標單規格設備之原廠產品授權書及程式備份USB隨身碟一份。 - 得標廠商交貨時需提供台灣原廠或台灣代理商出廠連帶1年保固證明文件1份。 | 1套 |
| 二 | 17節點無線式動作擷取器 | - 關節構造具有三軸加速度計、三軸陀螺儀、三軸磁力計。 - 動態範圍360度。 - 運算數據刷新頻率：1000Hz（含）以上。 - 無線17節點身體動作捕捉。 - 支援全身動作捕捉。 - 支援17個全身關節捕捉，包含頭部、身體及手部。 - 支援無線傳輸。 - 支援匯出FBX 6.0 binary、FBX 6.0 Ascii、BVH格式。 - 支援可自定義抓取動作演員身體比例長度。 - 支援即時3D角色動作同步展示。 - 支援最多同時捕捉2人動作。 - 支援軟體動作微調修正。 - 含動作捕捉校正軟體一套。 - 加速度量程±16g。 - 陀螺儀範圍：±2000dps。 - 解析度0.02degree。 - 無線通訊傳輸頻段：2.4GHz。 - 支援軟體操作可於軟體內切換中、英、日文介面。 - 支援感測器電量顯示。 - 支援圖表顯示骨骼或關節點的尤拉角數據。 - 支援同時四套設備抓取動態資訊。 - 可輸入實際演員身體長度資訊作為骨架模擬資訊。 - 支援校正程式至少有四種姿勢校正（Z、I、T、S）。 - 支援每秒更新率：30fps、60fps、120fps、200fps。 - 可支援Unity人物動作同步。 - 可支援Autodesk Motion builder人物動作同步。 - 可支援混合實境虛擬攝影系統人物動作同步或同等級（含）以上之軟體。 - 得標廠商交貨時需提供符合標單規格設備之原廠或台灣代理商產品授權書及出廠連帶1年保固證明文件1份。 | 1套 |
| 三 | 動作捕捉手套 | - 感測器模組：6個高精度零漂移九軸慣性感測器模組。 - 腕部追蹤可相容Foheart、FS Hybrid、HTC VIVE其他定位系統。 - 自由度：三自由度（角度、轉向、傾角）。 - 角度範圍：360°全角度。 - 最大加速度：±16g；最大角速度：±2000°/s。 - 動態精度：角度：±2°，轉向：±0.5°，傾角：±0.5°。 - 輸出分辨率：0.01°。 - 資料更新速率：180Hz；資料解算傳輸延遲：10ms以內。 - 串列傳輸速率：1Mbps。 - 傳輸方式：2.4GHz射頻 - 電池容量：1100mah（含）以上鋰電池。 - 手套可無線使用，延遲在10ms以內。 - 交貨時提供手套二隻 - 台灣代理商連帶一年保固證明及教育訓練一次2小時。 | 1套 |
| 四 | 臉部捕捉設備 | - 客製化特製頭盔可自行調整頭型。 - 具多角度金屬連接支架。 - 具配重模組。 - 可偵測臉部特徵及自動進行特徵控制曲線分析，生成面部表情動畫資料。 - 臉部表情可即時同步混合實境虛擬攝影系統軟體，控制專屬模型表情。 | 1套 |
| 五 | 混合實境虛擬攝影系統 | - 虛擬混合系統支援多視角即時切換鏡頭功能。 - 虛擬角色動作合成軟體包含生成100組（含）以上數位布幕直接與角色合成，並支援熱鍵切換鏡位，具Preview/Live/Single/Multi模組展示。 - 支援即時300種（含）以上純色背景。 - 支援Foheart動作捕捉設備連動功能。 - 支援手指捕捉設備連動功能。 - 支援擴充光學動作捕捉設備連動功能。 - 支援NDI（Network Device Interface）功能。 - 支援輸出即時合成CG渲染內容。 - 支援dual視窗輸出並支援3840x2160（含）以上解析度。 - 支援即時解析度選單三組（含）以上。 - 支援VRM與CC角色匯入。 - 支援於程式中角色動作同步連動。 - 支援混合實境即時合成能力。 - 得標廠商交貨時需提供符合標單規格設備之軟體原廠授權書。 - 投標時需提供符合標單規格設備之台灣經銷證明。 - 得標廠商交貨時需提供台灣原廠或台灣代理商出廠連帶1年保固證明文件1份。 | 1套 |
| 六 | VR開發模組 | - 機台1台： - 機台尺寸（含支架）寬高厚：100cm×221cm×48cm（±10%）以內。 - 機台螢幕尺寸32吋（含）以上。 - 機台電壓支援110V AC。 - VR頭戴顯示器1台： - 左右眼前方各自搭載1080x1200像素螢幕（含）以上。 - 更新率90Hz（含）以上。 - VR體感槍1支： - 尺寸長寬高為24×6.5×24cm（±10%）以內。 - VR體感槍為PVC材質。 - VR READY PC（VR電腦）1台： - 處理器Intel Core i3-9100 CPU或同等級（含）以上。 - 電腦顯示卡GeForce RTX 2060或同等級（含）以上。 - 電腦記憶體16GB或同等級（含）以上。 - 電腦硬碟160GB或同等級（含）以上。 - SDK教育版及VAR BOK硬件控制SDK 1套： - SDK專案原始檔。 - 可控制透過通訊阜驅動體感震動槍進行震動效果。 - 可接收體感震動之板機訊號。 - 可控制燈光系統，練習RGB顏色控制。 - 可學習接收與處理投幣器之脈衝訊號，並與軟體整合。 - 內容支援簡易射擊遊戲VAR BOX Game - 含專案教材電子檔案1份。 - 交貨時提供原廠產品授權書及USB隨身碟（含程式）1份。 - VAR BOX地墊：尺寸為76.9×120cm(含)以上；材質為PVC。 - 得標廠商交貨時需提供台灣原廠出廠及連帶1年保固證明文件1份。 | 2組 |
| 其他注意事項： - 投標廠商投標前請詳細了解內容，若有疑慮請先與使用單位聯絡，若投標廠商未按使用單位指示施作，相關損失由投標廠商自行負責。 - 本案規格均接受同等品或以上之規格，唯同等品之認定，由使用單位依實際執行業務需求為審查標準依據。 - 廠商使用同等品時，應提出參考廠牌與同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性比較表等相關資料，以供機關審查。其經審查為同等品者，方得使用。 - 投標廠商於投標時針對項次內容需附『產品型錄』之品項，未附『型錄或規格說明書』者視為不合格標，不需附產品型錄者除外。 - 如合乎上開規格之項目不在制式型錄中，請另行出據補充說明之文件並加蓋公司及負責人印章。 |  |  |  |
| 特 別 規 定 |  |  |  |
| 1.本採購案含稅報價。 2.交貨日期：自決標日起 60 天內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 3.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。 4.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，應預先提出供使用單位審查。 5.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無需提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。 6.保固年限： 1 年。自本校保管組驗收合格之日起，提供到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。 |  |  |  |