| 項次 | 品名 | 規 範 | 單位及 數量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 遠距教學儲存設備 | - 設備需求 - 遠距教學伺服器一台 - 形式：高度為2U機架式，須提供上機架的套件。 - 中央處理器 - 伺服器須提供2顆Intel Xeon Silver 4208 (2.1GHz/8C) CPU(含)以上。 - 原機最大可擴充至兩顆Intel Xeon Scalable Processor(含)以上。 - 每顆中央處理器須具備原廠散熱裝置。 - 主記憶體 - 伺服器須提供與本設備同廠牌16GB DDR4-2933 RDIMMs的記憶體模組16條(含)以上。 - 當伺服器安裝兩顆中央處理器時，最高可安裝24個(含)以上的記憶體(DIMM)模組。 - 磁碟控制界面 - 磁碟陣列卡提供具有快閃記憶體保護的2GB的快取記憶體。 - 乙太網路介面 - 伺服器須提供4埠(含)以上1Gb乙太網路介面。 - 儲存設備 - 提供1台(含)以上的DVD-ROM光碟機。 - 提供5顆(含)以上支援熱抽取SAS、容量600GB、轉速 10K rpm(含)以上的硬式磁碟機。 - 提供2顆(含)以上支援熱抽取SATA、容量480GB的固態硬碟。 - 電源及散熱管理 - 提供2個(含)以上最大可提供500W (含)以上的電源供應器。 - 提供伺服器監控(Monitoring)及管理(Management)功能軟體。 - 提供原廠3年5x9下一個工作天(Next Business Day)的維修保固服務。 - 遠距教學儲存裝置一台 - 本案儲存設備系統須支援雙重安全性架構(Redundant)，控制器間具相互容錯備援能力，提供Active/Active雙磁碟陣列控制器且當任一控制器故障時可不需人工介入操作自動進行由未故障的控制器接管故障控制器的所有作業，並支援能以橫向擴充(Scale-out)方式進行控制器擴充至8個(含)以上。 - 本案儲存設備系統雙控制器須提供64GB(含)以上之快取記憶體，雙控制器並可支援擴充快取至24TB(含)以上，本案提供2TB(含)以上快取。 - 本案儲存設備系統須能提供在任一磁碟群組(RAID Group)中，同時任兩顆硬碟發生故障時仍可繼續提供服務之RAID資料保護機制及Hot Spare功能。 - 本案儲存設備系統須提供1,2TB（含）以上10,000 rpm共24顆之硬碟容量空間。 - 本案儲存設備系統雙控制器須提供FCP,NFS,CIFS,iSCSI,S3通訊協定進行資料儲存。 - 本案儲存設備系雙控制器須提供共8個(含)以上10GbE之主機連接埠以供存取。(並可選16Gb FC or 10GbE or 10GBASE-T) - 本案儲存設備系統須提供內建磁碟容量精簡配置(Thin Provisioning)及QoS (Quality of Service)功能。。 - 本案儲存設備系統須提供內建快照 (Snapshot)及資料複製(Clone)功能，可快速複製資料，每個LogicUnit Number (LUN)及檔案系統須可提供1000份以上的快照副本或拷貝。 - 本案儲存設備系統須提供內建資料快速回復功能,不論資料大小可快速還原資料至某一快照備份點。 - 提供內建區塊等級(Block-Level)重複資料刪除(Data De-Duplication)，以因應磁碟空間節省需求，並具備線上(Inline)及排程(Post-Process)作業方式。 - 提供不中斷系統服務情況下對Volume或LUN放大及縮小空間容量之功能。 - 本案儲存需支援使用者自定義冷熱資料分層功能，自動將常使用資料放置於本案採購之全閃存儲存設備上並將不活躍的冷資料分層存放到低成本的物件式儲存環境。 - 本案儲存設備系統須提供遠端儲存複製功能，須透過網路進行1對1、1對多、多對1、多對多之遠端資料複製，支援同步或非同步模式傳輸 - 本案儲存設備系統須提供Call home機制，並提供圖形使用者介面(GUI)或Web based管理操作環境工具，作為系統維護管理及組態設定用，且能夠從單一管理介面控管多台儲存設備系統，以及提供即時及歷史效能監控及容量趨勢分析之管理工具，且具主動監督和發生軟硬體錯誤訊息時能以Email通知機制。 - 本案儲存設備系統軟硬體須同一品牌。 - 本案儲存設備系統須提供之所有相關軟體須為最新版，且儲存設備之製造商需具有系統軟體原始程式自行開發及修改能力來符合本案需求，並提具相關軟體專利權資料以供參照及證明。 - 本案廠商須提供需提供本案儲存設備系統相關軟體之合法授權，並提供原廠證明書。 - 保固及維護 - 得標廠商須針對本案提供三年原廠保固，且為確保貨品來源正常，得標廠商於驗收時須檢附原廠授權經銷證明書一式。 - 廠商投標時需檢附原廠正本或影本型錄並註記供審，規格以原廠網站公告之資料為準。 - 定期維修：得標廠商於保固有效期間內需完成下列事項： - 每月需提供維護記錄電子檔予校方留存。 - 每季定期至設備所在地進行現場維修服務，並於維護前一天告知校方。服務內容包括清理、調整、檢測和測試等，並免費更換正常使用下損壞之零件。維護完畢後需繳交定期維護報告書予校方留存。 - 故障維修： - 針對本案標的物，在正常使用且非人為破壞、消耗品及天災事變等不可抗力之因素所生之損壞，其餘任何破壞，由得標廠商負責修復。 - 得標廠商接到校方通知八小時（工作小時）內需到達現場（週一至週五上午九時至十二時，下午一時至六時，周末及國定例假日除外）。如於八小時（工作小時）內無法修復或需送回原廠，則由乙方於送修期間，提供相同功能（或以上）之設備給校方使用，以保持系統正常運作，以上費用均不再另行收費。 - 專案說明 - 專案時程： 本專案之建置期限為自廠商得標後次日起算60個日曆天。 - 教育訓練： 得標廠商於本專案驗後，需完成本案所有交付產品之教育訓練，至少六個小時（含）以上，教育訓練內容包含：上課簽到單、上課錄影檔、教材、教材電子檔等，並交付本單位。 - 廠商資格 - 為求本案虛擬主機線上移轉及儲存設備置換之順利，投標廠商須具備下列資格，並於投標時檢附相關認證證明文件及公司勞保在職證明文件以供審查。 - 投標廠商至少須具備兩位任職於投標公司並具有NetApp NCIE認證之工程師。 - 投標廠商至少須具備兩位任職於投標公司並具有VMware VCP6(含)以上認證之工程師。 - 投標廠商三年內(以決標公告日往後推算)需有大專院校儲存設備置換及線上移轉資料之經驗，廠商於投標時須檢附相關合約影本之證明文件。 | 1套 |
| 特 別 規 定 |  |  |  |
| 1.本採購案含稅報價。 2.交貨日期：自決標日起 60 天內（含星期例假日、國定假日或其他休息日）交貨、安裝、測試完成，且測試結果符合契約規定，如經本校使用單位測試完成且合格之日即為交貨日。交貨期限末日如遇假日，則順延至第一個工作日。 3.罰則：按未交貨部份從價計罰，每日按該未交貨數量之契約金額之千分之二計算罰金。 4.招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，廠商應於投標文件內敘明同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，應預先提出供使用單位審查。 5.附型錄(型錄請依項次編號，依序裝訂成冊，並將符合本校之規範劃註，以利審查)，如為訂製品則無需提供，但如為半訂製品時請提供未訂製部份之相關資料。 6.保固年限： 3 年。自本校保管組驗收合格之日起，提供到府人工及零件保固服務，在保固期限內，如非使用不當而發生損壞或故障等情事者，須無條件負責換修。 |  |  |  |